Инструкции по установке и эксплуатации

№20 10 30 10

Смесительный насос

PFT G4

МЫ ЗАБОТИМСЯ  О ХОДЕ ДЕЛ

.

Уважаемый пользователь  PTF

Примите наши поздравления по поводу приобретения вами продукции хорошей торговой марки.

Смесительный насос  PFT G 4  является  новейшим достижением в области техники. Он создавался для того, чтобы в процессе строительства быть вашим верным помощником.

Это  руководство по установке и функционированию должно находиться поблизости от машины и быть всегда у вас под рукой. Оно содержит основополагающие указания, которые следует соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. Таким образом, с ним следует в обязательном порядке ознакомиться перед установкой и вводом в эксплуатацию как монтажникам, так и соответствующим специалистам, занятым обслуживанием. Это  руководство по установке и функционированию должно находиться поблизости от машины и быть всегда у вас под рукой. Оно содержит основополагающие указания, которые следует соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. Таким образом, с ним следует в обязательном порядке ознакомиться перед установкой и вводом в эксплуатацию как монтажникам, так и соответствующим специалистам, занятым обслуживанием аппарата. Персонал, занятый эксплуатацией, техническим обслуживанием контролем, проверкой и монтажом, должен иметь надлежащую квалификацию для проведения этих работ. Следствием несоблюдения указаний по технике безопасности может стать возникновение угрозы, как для людей, так и  для состояния окружающей среды и самой установки. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к потере права  на возмещение соответствующего ущерба.

Распространение руководства по монтажу и функционированию смесительного насоса  PFT G 4 недопустимо без нашего письменного согласия. Все технические характеристики, чертежи и т.д. защищены авторскими правами.

Первичный осмотр

Первоочередной задачей персонала, осуществившего доставку и отвечающего за монтаж смесительного насоса PFT G 4 , является проверка установки машины после первого (тестового) запуска, во время которого возможны изменения заводских регулировок. Оборудование может выйти из строя, если их не откорректировать сразу же по окончании пробного запуска.

Принципиально важным мероприятием является проверка ответственным персоналом после передачи оборудования PFT G 4 пользователю и спустя ок. 2-х часов работы таких установок, как:

1.	Водяной предохранительный клапан

2.	Давление насоса, обратный напор

3.	Предохранительный (редукционный клапан на компрессоре)

4.	Расстояние между распылительными трубами (рисунок распыления)

5.	Воздушный предохранительный клапан

6.	Переключатель реле давления

7.	Переключатель на дистанционное управление

8. 	Клапан уменьшения давления

9      Переключатель защиты электродвигателя.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон должен прилагаться. Без талона гарантия не действительна!

Вводная часть…..                     ........................................................................................................................1

Содержание	2

Обзор	4

Блок управления	5

Водяное оборудование	6

Описание функций...........................................................................................................................................7

Указания по технике безопасности	8

Установленные параметры	10

Растворонагнетатель	11

Ввод в эксплуатацию ....................................................................................................................................13

Окончание работы, мойка (чистка)	17

Контрольный лист	19

Устранение загрязнения шланга	21

Мероприятия в случае перебоев в электро / водоснабжении, профилактика морозоопасности	22

Транспортировка / техническое обслуживание	23

Запчасти	24

Схемы переключений	25

Перечни запасных частей	28

Технические характеристики	44

| 1. | Электродвигатель смесительного насоса |  | 7. | Водяная арматура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предохранительный бугель электродвигателя |  | 8. | Подача воды |
| 3. | Резервуар для раствора |  | 9. | Блок управления |
| 4. | Воздушный компрессор |  | 10. | Инструментальный ящик |
| 5. | Сток раствора |  | 11. | Смесительная труба |
| 6. | Насосная система TWISTER |  |  |  |

| 1. | Переключатель «ручн/автомат» |  | 9. | Разъем главного тока 32A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Главный реверсивный переключатель |  | 10. | Разъем «дистанционное управление» |
| 3. | Оранжевая контрольная лампа «изменение направления движения» |  | 11. | Штекер дистанционного управления |
| 4. | Красная кнопка «ВЫКЛ» |  | 12. | CEE-разъем 7x16A электродвигатель насоса |
| 5. | Кнопка-лампа «ВКЛ» |  | 13. | CEE-разъем 4x16A установленный ток / компрессор |
| 6. | Кнопка подачи воды |  | 14. | Серая штекерная розетка / водяной насос) |
| 7. | Красная контрольная лампа «Нарушение» |  | 15. | Синяя штекерная розетка / установленный ток |
| 8. | Синяя кнопка «обратный ход» |  |  |  |

| 1. | Подача воды |  | 8. | Клапан уменьшения давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Манометр водяного давления |  | 9. | Электромагнитный клапан |
| 3. | Манометрический переключатель воды |  | 10. | Сливной клапан |
| 4. | Манометрический переключатель воздуха |  | 11. | Игольчатый клапан |
| 5. | Воздух для распылителя |  | 12. | Измеритель подаваемой воды |
| 6. | Манометр рабочего давления воздуха |  | 13. | Водоразборный клапан |
| 7. | Кнопочное переключение компрессорного воздуха |  | 14. | Подача воды к смесительной трубе |

Смесительный насос PFT G 4  представляет собой непрерывно функционирующую установку, материалом для работы которой служит специально приготовленный в фабричных условиях  сухой раствор. Он может подаваться как в мешках, так и через подающее/вдувающее устройство.

Обратите внимание на рекомендации поставщика материала (раствора).

Машина состоит из отдельных съемных частей, занимающих мало места при транспортировке.

При запуске машины обратите внимание на следующие пункты:

- Соединение  «Электрический ток - блок управления»

- Соединение «Блок управления - электродвигатель насоса»

3.	Соединение  «Блок управления - компрессор»

5	Соединение «Компрессор  - воздушное оборудование» .

- Соединение «Сеть водоснабжения - водяное оборудование»

- Соединение «Воздушное оборудование – воздушный шланг»

- Соединение «Воздушный шланг - насадка «чистая штукатурка»»

9.     Соединение  «Смесительная труба - манометр давления раствора»

10.	Соединение «Манометр давления раствора - шланг подачи раствора»

11.	 Соединение  «Шланг подачи раствора - насадка «чистая штукатурка»

В руководстве по эксплуатации используются следующие технические характеристики, а также исходные данные, имеющие принципиальное значение для обслуживания и работы насоса:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для промышленного применения машины имеются специальные рекомендации.

ВНИМАНИЕ!

Относительно профилактики повреждений машины имеются специальные инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Оборудование применять только в соответствии с функциональным назначением, в технически безупречном состоянии, при соблюдении всех указаний по технике безопасности, приведенных в данном руководстве! Неполадки, вследствие которых может возникнуть угроза безопасности,  должны быть устранены незамедлительно! Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением и соблюдения условий технического обслуживания.

См. 3 01 00 402, поз

Для того чтобы обслуживание нашего оборудования сделать для вас максимально легким, мы хотели бы ознакомить вас с важнейшими правилами техники безопасности, соблюдение которых гарантирует вам качество работы машины на длительный срок. Только со знанием этих правил вы сможете осуществлять бесперебойную  работу оборудования.

1.	Все указания по технике безопасности должны находиться вблизи машины и содержаться в читабельном состоянии!

2.	Минимум один раз за смену проверять машину на предмет видимых повреждений! В случае обнаружения изменений, имеющих отношение к безопасности или .	Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем! Это касается также и непроверенных устройств по «безопасности».

4.	Узлы и детали, а также комплектующие принадлежности должны соответствовать установленным производителем требованиям. Фирменные PFT-узлы и детали призваны обеспечить надежность эксплуатации.

5.	Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, то его необходимо соответствующим образом обучить и проинструктировать.

- Далее, потребитель должен проконтролировать, чтобы весь материал, содержащийся в руководстве по эксплуатации, был полностью усвоен его персоналом. Обучающиеся лица должны находиться в непосредственной близости оборудования только в присутствии опытного пользователя.

- Подключение и работа с электрооборудованием производится только специалистом или в его присутствии в соответствии с предписаниями местного электроснабжающего предприятия.

8.	Процесс «ВКЛ - ВЫКЛ» контролируется согласно инструкции.

9.	Если машина для проведения профилактических работ или работ по техническому обслуживанию должна быть полностью отключена, во избежание неожиданного включения, необходимо выключить главный переключатель и вынуть ключ, или повесить предупреждающую табличку.

10.	Перед мойкой оборудования струей воды необходимо тщательно закрыть все отверстия, куда попадание воды было бы нежелательно (электродвигатели и блок управления). После завершения мойки покрытия удалить.

11.	Применять только фирменные предохранители с предписанной силой тока!

12.   Во время функционирования блок управления должен быть закрыт.

13.	Даже при незначительном перемещении машину необходимо отключить от внешних источников электроэнергии. Перед включением снова подключить к сети.

14.	Оборудование необходимо максимально устойчиво расположить («отцентровать») и «не кантовать».

15.	Нагнетательный трубопровод  должен быть защищен и не иметь «заломов»

16.	Перед разъединением сегментов нагнетательного трубопровода отключить давление!

17.	При чистке не касаться раствора! Одевать защитные очки! При этом посторонним находиться поблизости не рекомендуется!

18.	 Допустимый уровень звука не должен превышать 85 дБ.

При распрыскивающих работах обязательно наличие спецодежды, в т.ч. защитных очков, обуви, перчаток, по возможности защитного крема и респиратора.

- Профилактический осмотр машины проводить один раз в год.

Реле давления            маш. вкл.                          маш. выкл.

Вода	2,2 бар	1,9 бар

Воздух 	1,5 бар	1,9 бар

Компрессор	2,5 бар	3,1 бар

Отключение компрессора

Компрессор вкл.	Компрессор выкл.

Компрессор	2,5 бар	3,1 бар

Предохранительный клапан компрессора

4,0 бар при тщательно закрытом воздуховоде (установленном производителем и закрепленном болтом с накатанной головкой)

Клапан уменьшения давления

1,9 бар при максимальной пропускной способности (1000 л/мин)

Предохранитель электродвигателя

Мощность 	Установленная	Обозначение

величина

Барабан	0,75 kW	2,2 A	Q3

Двигатель смесителя	5,5 kW	11,5 A	Q2

Зазор распылителя

Зазор между соплом трубы и штукатурной насадкой должен всегда соответствовать диаметру распыления насадки.

например: 14 мм насадки «чистая штукатурка» = 14 мм зазора

Направление вращения

Смесительный насос PFT G 4 оснащен реле, которое блокирует работу машины при ошибочном направлении вращения.

При вращении вправо звездочное колесо должно вращаться по часовой стрелке. При неправильном направлении вращения главный реверсивный переключатель необходимо перевести в нулевое положение. Поворотом лопастей переключателя измените направление вращения. Затем включить снова.

Барабан

Зазор «барабан - дно воронки» сост. 8 мм (заводская регулировка)

Эмпирическое правило:

Диаметр крупнейшей фракции раствора составляет1,5 диаметра фракции сухого заводского материала. При необходимости устанавливается дистанционный барабан (Art.-Nr. 20 10 19 00) для крупнодисперсной штукатурки.

Растворонагнетатель

Cмесительный насос PFT G 4  оснащен производителем насосной системой ТWISTER D6-3

Ротор и статор представляют собой быстроизнашивающиеся узлы, техническое состояние которых должно постоянно проверяться.

ВНИМАНИЕ!

Использование манометра давления раствора согласно правилам безопасности строго обязательно

Манометрами PFT консистенция раствора штукатурки контролируется просто и быстро.

Некоторые преимущества использования манометра давления раствора:

-	Возможность получения раствора правильной консистенции

-	Постоянный контроль за нагнетанием

-	Возможность распознавания на ранней стадии засорения или перегрузки насоса

-	Установка нулевого давленияHerstellung der Drucklosigkeit

-	В большой степени способствует обеспечению безопасной работы обслуживающего персонала.

-	Продлевает срок службы деталей установки

Детали насоса PFT

Новые детали насоса должны до и после первого запуска при длине нагнетательного раствора 10 м должны выдерживать давление ок. 35 бар и обратное давление ок. 12 бар. Для того, чтобы контролировать обратное давление, мы рекомендуем манометр PFT с муфтой и сливным краном (Арт. № 20 21 68 10)

При монтаже/демонтаже растворонагнетателя следить за тем, чтобы

-  главный реверсивный переключатель был выключен.

-	чтобы новый статор и новый ротор успели «приработаться», (поэтому правильные показатели давления становятся возможны только после первого запуска установки).

-	Детали насоса, которые не дают необходимого давления нагнетания, не выдерживают обратного давления, изношены - должны быть заменены на нoвые.

Контроль за давлением нагнетания и обратным давлением

-	Подсоединить 10-тиметровый нагнетательный шланг,

-	К концу шланга присоединить манометр со сливным краном,

-	вентиль открыть,

-	включить машину и пустить воду, пока она не начнет течь из сливного крана (из шланга спустить воздух),

-	вентиль закрыть,

-	пустить насос против давления, пока давление не перестанет расти,

-	выключить машину,

контроль обратного давления. В шланге давление обратного напора должно составлять 14 бар (из винтового насоса TWISTER D-3)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Испытательное давление воды должно превышать ожидаемое давление нагнетания раствора на 5 - 10 бар!

При неправильном положении шнека в кожухе вода течет назад в резервуар с «квакающим» звуком. Чтобы герметизировать шнековый насос, необходимо найти для него нужное положение, что достигается путем многократного включения/выключения машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Статор TWISTER D6-3 работает при давлении до 30 бар.

2.	Дистанция нагнетания зависит главным образом от текучести раствора. Тяжелые, содержащие острые частицы виды раствора обладают плохой нагнетательной способностью.

3.	Если рабочее давление превышает 30 бар, рекомендуется применить более толстый шланг для подачи раствора..

- Во избежание скорейшего износа электродвигателя, насосного вала и насоса рекомендуется использовать только фирменные детали и запчасти:

PFT-роторы

PFT-статоры

PFT-насосные валы

PFT-шланги подачи раствора

PFT-хомуты

Они согласуются друг с другом и представляют собой единую с машиной конструкцию. В случае несоблюдения этих рекомендаций речь идет не только о потере гарантии, но и о более низком качестве раствора.

-	Транспортировка узлов по возможности непосредственно к строительному объекту (сборка, см. транспорт)

- Перед началом работы зафиксировать ролики

-	К водопроводу подключить ¾“ шланг. Открыть воду, чтобы из шланга вышел воздух и чтобы прочистить его от загрязнений. Воду закрыть.

-	Шланг подачи воды подсоединить к отверстию водяного насоса для поступления воды.

-    Клапан водоспуска на водяном оборудовании закрыть.

-	Если давление воды меньше 2,5 бар, инсталлированный водяной насос может быть использован для увеличения давления.

ВНИМАНИЕ!

Для работы из резервуара всасывающая сетка насоса должна быть защищена фильтром (Арт.№ 00 00 69 06). (из водяного насоса выпустить воздух).

Машина может быть подключена исключительно к распределителю тока в 32А и к защитному переключателю в 30 мА. Соединительный кабель должен соответствовать стандарту Н07 RN-F 5х4,0 кв. мм. Для 5-ти контактного разъема имеется штепсельная розетка (230 V), ручная лампа и т.д.

1

1

2

1

3

1

Мы рекомендуем использовать кабель PFT 5x4,0 ммІ, 50м со штекером и соединительной муфтой СЕЕ (Арт.№ 20 42 39 00).

Перед включением обратите внимание на следующие моменты:

-	Главный реверсивный переключатель (1) отключить (положение „0“, заблокировано)

-	переключатель барабана (2) привести в положение „0“

-	отсоединить штекер (3)

Компрессор отключить

Компрессор отключить

Внимание!

Во время подготовки машины к работе и в процессе работы защитную сетку не удалять!

Следующие действия:

Главный реверсивный переключатель (1) перевести в позицию (I)

1

2

Нажать кнопку пуска воды (2) ( водяной насос включен).

3

Игольчатым клапаном (3) отрегулируйте необходимое количество воды.

Водяной шланг соответствующего диаметра подключите к верхнему отверстию смесительной трубы для впуска воды.

Нажмите коротко на кнопку подачи воды. При запуске машины в смесительной зоне должно быть ровно столько воды, чтобы она покрывала головку ротора (обратите внимание на потерю воды - возможен дефект шнекового насоса).

Контролируйте уровень воды (возможно при разгруженном насосном двигателе).

#### ВНИМАНИЕ!

При использовании системы  TWISTER D6-3  насос должен  полностью «увязнуть»!

Внимание!

При отключении 7-контактного штекера прекращается подача электрического тока и происходит остановка. Для возобновления работы необходимо снова нажать зеленую кнопку.

Переключатель барабана переведите в ручной режим.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Барабан крутится всегда при включенной машине. В этой позиции можно в смесительную зону при неработающем насосе добавить материал. Мы называем это «Увязнуть»! При использовании тяжелого или вязкого материала мы рекомендуем «увязнуть», т.е. коротко открыть нижнее отверстие подачи воды в смесительную зону, чтобы лишняя вода могла вытечь. (Цепь электрического тока должна быть при этом прервана выключением соответствующего штекера).

#### НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Барабан выключен и подача материала прекращена.(например, для мойки / чистки смесительной зоны или откачки жидкости из насоса).

#### АВТОМАТИКА

Барабан крутится синхронно со смесительным насосом и управляется  пневматическим или дистанционным переключателем.

Присоединить манометр давления раствора.

1

2

Засыпка сухого раствора в резервуар.

Затем

Переключатель барабана (1) перевести на «Автоматику». Подсоединить штекер (2). Машина введена в действие. На фланце при выходе готового раствора можно проверить его консистенцию (еще не подсоединяя шланга для передачи раствора). При включенном электродвигателе отрегулировать количество воды (на ок. 10% больше номинального). Номинальным является такое количество воды, при котором раствор становится правильной консистенции; например: Knauf-МР 75 -рекомендуемое  количество воды - от 650 до 750 л/ч.

Для получения правильной консистенции раствора необходимо отрегулировать количество подаваемой воды при помощи игольчатого клапана, который виден на затворе измерителя воды. (Поворот колеса по часовой стрелке - меньше воды, против часовой стрелки - больше воды).

Нажмите красную кнопку «ВЫКЛ» - машина остановится

Шланг подачи воздуха присоединить к воздушному оборудованию и распылителю.

Включить компрессор.

Все необходимые сегменты шланга для подачи раствора соедините между собой и для профилактики засорения промойте водой (вода после этого не должна оставаться в шланге). Для соединения используйте переходники из заводского комплекта

(см. стр. 6 12 01 411)

Если качество раствора вам неизвестно, рекомендуем в первый шланг со стороны машины налить ок. 3-х литров жидкого раствора извести или гипса.

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на правильность и чистоту соединений.

Шланг соедините с манометром давления раствора и еще раз обратите внимание на герметичность шланга.

К шлангу подачи раствора присоедините распылитель (насадку «чистая штукатурка» или винтовой распылитель).

Нажмите зеленую кнопку «ВКЛ» и откройте воздушный кран на распылителе. Машина запущена, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала из распылителя появится жидкий раствор. Потом пойдет раствор правильной консистенции, которая может быть отрегулирована игольчатым клапаном.

Закрытием/открытием воздушного крана на распылителе можно включить/выключить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для работы без нагнетания воздуха (например, если необходим «текучий штрих») машина переключается на 42V дистанционное управление. Для подключения  используется соответствующий штекер.

Консистенция раствора

Правильная консистенция раствора достигнута, если материал «смешивается» с обрабатываемой поверхностью (мы рекомендуем наносить его на стену сверху вниз). При недостаточном количестве воды в растворе равномерное смешивание и распыление становится невозможным; также это может привести к засорению шланга и, как следствие, к преждевременному износу деталей и узлов насоса.

Распылители и сопла

В зависимости от консистенции раствора используются сопла 10, 12,14, 16 и 18 мм. Насадки с крупным соплом дают более низкую скорость штукатурного намёта и при этом меньший отскок. Меньшие сопла обеспечивают лучшее распыление. (см. стр. 3 01 00 403)

Прерывание работы

Относительно перерывов в работе обратите внимание на рекомендации производителя материала.

Перед прерыванием работы на длительное время  машину рекомендуем прочистить.

Каждое прерывание процесса распыления приводит к некоторому изменению консистенции материала, которая, однако, приходит в норму спустя непродолжительное время после возобновления работы машины. Поэтому нет необходимости каждый раз при изменении консистенции добавлять воды - нужно подождать, пока консистенция подаваемого в распылитель раствора придет в норму.

Мероприятия по окончании работы / чистка

ВНИМАНИЕ!

Перед  тем, как начать демонтаж шнекового насоса и открыть крышку электродвигателя, убедитесь, что насос и шланги не под давлением.

1

2

По окончании работы отключите подачу материала (барабан). Переключатель барабана переведите в положение «0».

Освободите смесительную трубу.

Нажмите красную кнопку «ВЫКЛ» (2).

3

Отключите компрессор (3) и откройте кран на насадке «чистая штукатурка».

Отсоедините шланг подачи раствора (не под давлением).

Откройте затвор (1) на крышке двигателя и выгрузите двигатель.

1

2

Выньте смесительную спираль (2) и почиститe ее.

Смесительную зону почистите шпателем.

Валик и шаберы для чистки смесительной трубы опустите вниз.

Закройте крышку двигателя затвором, присоедините 5-ти контактный	 соединительный зажим к блоку управления.

Нажмите зеленую кнопку «ВКЛ» на 5 - 10 сек, чтобы очистилась смесительная труба.

Нажатием красной кнопки «ВЫКЛ» остановите работу очистительного устройства.

Присоедините чистую смесительную спираль

Закрыть фланец двигателя и заблокировать затвор

Для очистки шланги при включенном манометре давления раствора присоединяются к водоразборному вентилю при помощи фирменного переходника (из комплекта поставщика). Это необходимо для лучшей сохранности насоса. Перед этим в шланг поместите намоченную водой губку.

После этого откройте водяной вентиль, пока губка не появится на конце шланга. При разном диаметре сегментов шланга каждый сегмент должен быть промыт отдельно.

При сильном загрязнении этот процесс целесообразно повторить.

Штукатурную насадку промойте проточной водой.

Закройте водяной вентиль.

Откройте боковой вентиль, чтобы выпустить давление из шланга подачи воды и осторожно отсоедините его.

Отключите электропитание.

Если работа насоса прерывается на несколько дней, необходимо освободить резервуар для раствора. Открыть очистительный клапан и вынуть барабан. ,

ВНИМАНИЕ!

Перед демонтажем очистительного клапана ресивера главный переключатель и электропитание должны быть отключены.

Как быстро устранить неполадки

| Неисправность | Причина |  |  | ##### Устранение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина не запускается! | # Вода |  | - Проверить подачу воды |  |  |  |  |
|  | Давление воды ниже нормы - манометр показывает меньше 2,2 бар |  | - Прочистить фильтры -Подключит насос для увеличения давления |  |  |  |  |
| Машина не запускается! | # Электрический ток |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проводка в порядке? |  | Устранить неисправность |  |  |  |  |
|  | - FI-Защитный автомат выключен? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Главный переключатель включен? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампа неисправности горит? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Переключатель защиты электродвигателя выключен? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кнопка самоблокировки? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Защита повреждена? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Предохранители повреждены? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Водяной предохранительный клапан установлен? |  |  |  |  |  |  |
| Машина не запускается! | ## Воздух |  |  |  |  |  |  |
|  | - Нехватка давления при дистанционном управлении по причине засорения подающей воздух магистрали или воздушносопловой трубы |  | Устранить неисправность и прочистить подающую воздух магистраль и воздушносопловую трубу! |  |  |  |  |
|  | - Воздушный предохранительный клапан установлен? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Компрессор подсоединен к источнику питания и включен? |  |  |  |  |  |  |
| Машина не запускается! | ## Материал |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество материала в воронке или смесительной зоне превышает норму |  | Воронку освободить наполовину и запустить машину |  |  |  |  |
|  | - Материал в насосной секции слишком сухой |  | ВНИМАНИЕ! Отключить главный реверсивный переключатель и источник питания! |  |  |  |  |
| Вода не течет! (Измеритель воды не показывает) | - Вентиль поврежден (отверстие мембраны засорено) |  | Устранить неисправность |  |  |  |  |
|  | - Дефект электромагнитной катушки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повернут вентиль уменьшения давления |  |  |  |  |  |  |
|  | - Засорение в насосной трубе |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повернут игольчатый клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дефект кабеля электромагнитного клапана |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель насоса не запускается! | - Дефект двигателя |  | Неисправность устранить |  |  |  |  |
|  | - Дефект кабеля |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дефект штекера или розетки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дефект защиты электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| Быстрая остановка! | - фильтры засорены |  | Фильтры прочистить или заменить |  |  |  |  |
|  | - Загрязнен фильтр устройства для уменьшения давления |  |  |  |  |  |  |
|  | - Диаметр подающей воду магистрали слишком мал |  | Увеличить диаметр подающей воду магистрали |  |  |  |  |
|  | - Всасывающая воду магистраль слишком слабая или слишком длинная |  | Возможно, необходимо подключить дополнительно насос для увеличения давления |  |  |  |  |
| Неисправность |  | Причина |  |  |  | ##### Устранение |  |
| Машина не запускается! |  | # Вода |  |  | - Проверить подачу воды |  |  |
|  |  | Давление воды ниже нормы - манометр показывает меньше 2,2 бар |  |  | - Прочистить фильтры -Подключит насос для увеличения давления |  |  |
| Машина не запускается! |  | # Электрический ток |  |  |  |  |  |
|  |  | - Проводка в порядке? |  |  | Устранить неисправность |  |  |
|  |  | - FI-Защитный автомат выключен? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Главный переключатель включен? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Лампа неисправности горит? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Переключатель защиты электродвигателя выключен? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Кнопка самоблокировки? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Защита повреждена? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Предохранители повреждены? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Водяной предохранительный клапан установлен? |  |  |  |  |  |
| Машина не запускается! |  | ## Воздух |  |  |  |  |  |
|  |  | - Нехватка давления при дистанционном управлении по причине засорения подающей воздух магистрали или воздушносопловой трубы |  |  | Устранить неисправность и прочистить подающую воздух магистраль и воздушносопловую трубу! |  |  |
|  |  | - Воздушный предохранительный клапан установлен? |  |  |  |  |  |
|  |  | - Компрессор подсоединен к источнику питания и включен? |  |  |  |  |  |
| Машина не запускается! |  | ## Материал |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество материала в воронке или смесительной зоне превышает норму |  |  | Воронку освободить наполовину и запустить машину |  |  |
|  |  | - Материал в насосной секции слишком сухой |  |  | ВНИМАНИЕ! Отключить главный реверсивный переключатель и источник питания! |  |  |
| Вода не течет! (Измеритель воды не показывает) |  | - Вентиль поврежден (отверстие мембраны засорено) |  |  | Устранить неисправность |  |  |
|  |  | - Дефект электромагнитной катушки |  |  |  |  |  |
|  |  | - Повернут вентиль уменьшения давления |  |  |  |  |  |
|  |  | - Засорение в насосной трубе |  |  |  |  |  |
|  |  | - Повернут игольчатый клапан |  |  |  |  |  |
|  |  | - Дефект кабеля электромагнитного клапана |  |  |  |  |  |
| Двигатель насоса не запускается! |  | - Дефект двигателя |  |  | Неисправность устранить |  |  |
|  |  | - Дефект кабеля |  |  |  |  |  |
|  |  | - Дефект штекера или розетки |  |  |  |  |  |
|  |  | - Дефект защиты электродвигателя |  |  |  |  |  |
| Быстрая остановка! |  | - фильтры засорены |  |  | Фильтры прочистить или заменить |  |  |
|  |  | - Загрязнен фильтр устройства для уменьшения давления |  |  |  |  |  |
|  |  | - Диаметр подающей воду магистрали слишком мал |  |  | Увеличить диаметр подающей воду магистрали |  |  |
|  |  | - Всасывающая воду магистраль слишком слабая или слишком длинная |  |  | Возможно, необходимо подключить дополнительно насос для увеличения давления |  |  |

Устранение загрязнения шланга

ВНИМАНИЕ!

Согласно правилам техники безопасности Германского строительного общества лица, занимающиеся устранением загрязнения автомата, должны в целях соблюдения мер личной безопасности надевать защитные очки и не касаться раствора.

1

3

2

-	Отключить двигатель барабана (1)

-	Двигатель насоса коротко пустить в обратном направлении, для этого:

-	повернуть главный реверсивный переключатель (загорается лампочка направления вращения (2))

-	Выходное отверстие трубы насоса закрыть пленкой

-	нажать синюю кнопку «обратный ход» (3) (подача воды автоматически 	прекращается), пока давление  на манометре не упадет до 0.

-	Ослабить гайку на фланце, чтобы выпустить остатки давления.

-	Соединения шланга разъединить, шланг прочистить.

Относительно освобождения подающего раствор шланга от остатков раствора см. 313 01 410

Мероприятия в случае отключения электроэнергии

Подающие раствор шланги должны быть сразу же промыты. Промывание можно осуществить через водоразборный кран. Устройство для прочистки (из комплекта  поставщика) подключить сначала к шлангу подачи раствора, затем к водоразборному вентилю. Открыть кран и сначала «выдавить» остатки раствора, а затем прочистить с помощью мокрой губки.

ВНИМАНИЕ!

Перед разъединением соединительных элементов убедитесь в том, что шланги не под давлением (следите за показанием манометра давления раствора)!

Стяжной болт расслабить, удалить насос, ротор извлечь из статора и тщательно прочистить. Фланец или вторичный смеситель  (ROTOMIX или ROTOQUIRL) прочистить. При помощи шпателя и воды прочистить смесительную зону и смесительную спираль. Насос собрать и укомплектовать для работы.

.

Мероприятия в случае прекращения подачи воды

При помощи всасывающей сетки (Aрт.№. 00 00 69 06) обеспечить машину чистой водой из накопительного резервуара.

Мероприятия в случае угрозы морозоопасности

2

1

После чистки машины остановить подачу воды.

Извлечь смесительную спираль.

Открыть водоразборный вентиль (1), спустить воду из шланга.

Прекратить подачу воды, водяной шланг (2) отсоединить и вылить остатки воды.

Прекратить подачу воды, водяной шланг (2) отсоединить и вылить остатки воды.

На водяном оборудовании открыть спускной кран.

Подающий воздух шланг отсоединить от распылителя и присоединить его к впуску воды.

Включить главный реверсивный переключатель.

Включить воздушный компрессор

Нажать кнопку подачи воды. Вода будет нагнетаться при этом сжатым воздухом! (1,5 бар в течении ок. 1 минуты).

Смесительный двигатель освободить от содержимого.

Подающие раствор шланги разъединить и освободить (просушить).

Теперь машина до последней секции, включая шнековый насос, полностью пустая. И все же при ее запуске на следующий день необходимо соблюдать меры предосторожности.

Tранспортировка

Сначала отключить главный токоподводящий кабель, после чего отсоединить другие.

Прекратить подачу воды.

При необходимости отсоединить смесительную трубу.

G 4  состоит из двух частей (смесительной трубы и резервуара для материала), которые можно транспортировать отдельно

ВНИМАНИЕ!

Перед развинчиванием соединений убедитесь, что шланги находятся не под давлением ( следите за показаниями манометра).

Техническое обслуживание

Фильтры компрессора прочищать еженедельно в зависимости от интенсивности работы. При сильном загрязнении фильтры следует заменить.

Примечание:

Фильтры располагаются шершавой стороной внутрь!

Фильтры устройства для уменьшения давления должны прочищаться раз в две недели, при необходимости их также необходимо заменить на новые.

Латунный фильтр подачи воды контролируется ежедневно.

Вдувающий кожух E 1 PFT для G 4 (Арт.№ 20 60 02 13)

Вдувающий кожух -PFT служит для подачи сухого материала в G 4 при помощи  SILOMAT-устройства

Передающий кожух PFT для G 4 (Aрт.№. 20 60 05 00)

Передающий кожух -PFT служит для подачи сухого материала непосредственно из Silo / контейнера. Если он пуст и об этом есть сигнал из воронки, смесительный насос останавливается.

ROTOMIX D-насос с 35-й муфтой (Aрт.№. 20 11 80 00)

Дополнительный	смеситель для более тщательного растворения и смешивания материала. Приводится в действие  непосредственно кулачком ротора. Объем -  ок. 1,2 л.

Необходимо соблюдать рекомендации производителя материала!

ROTOQUIRL II  с 35-й муфтой (Aрт.№. 20 11 84 00)

Дополнительный	смеситель для более тщательного растворения и смешивания материала. Приводится в действие  непосредственно кулачком ротора. Объем -  ок. 4,2 л.

Необходимо соблюдать рекомендации производителя материала!

Дистанционный диск барабана для крупнофракционной штукатурки (Aрт.№ 20 10 19 00). Увеличивает расстояние между барабаном и дном контейнера для материала на 3 мм.

Сопло-насадка для подачи воды с Geka-муфтой (Aрт.№ 20 21 58 00)

Для лучшего впрыскивания воды в смесительную зону при низком факторе воды.

| Напряжение | 230 V , 50 Hz переменный ток |
| --- | --- |
| Номинальная мощность | 900 W |
| Макс. приемная мощность | 1300 W |
| Мощность | 3000 л/ч при 2,6 бар |

PFT-подкачивающий насос AV1 ( Art.№. 00 00 11 40 )

Схема главного тока…………………………………………………………………………………………………	26

Схема оперативного тока	27

Перечень элементов узла «Контейнер с рамкой»	28

Перечень элементов узла «Насос / Барабан»……………………………………………………………………30

Перечень элементов узла «Смесительная труба»………………………………………………………………32

Перечень элементов узла «Насосное устройство»	34

Перечень элементов узла «Блок управления»	36

Перечень элементов узла «Водяное оборудование»	40

Перечень элементов узла «Воздушное оборудование и компрессор»	42

| Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | ### Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 20 20 78 19 |  | Винт нарезной M8 x 16 |  |
| 2 | 1 |  | 00 00 21 13 |  | Защитная сетка с круглой стальной рамкой |  |
| 3 | 1 |  | 20 10 28 02 |  | Антиподпорный щит G 4 с уплотнителями RAL2004 |  |
| 4 | 1 |  | 20 10 28 06 |  | Резиновый уплотнитель 20 x 15 x 200, самоклеящийся |  |
| 5 | 1 |  | 00 00 13 40 |  | Антиподпорный щит G 4 RAL2004 |  |
| 6 | 2 |  | 20 10 10 10 |  | Откидной винт с кольцом D 4,5 |  |
| 7 | 1 |  | 20 20 78 10 |  | Винт нарезной M8 x 25 DIN 933 оцинкованный |  |
| 8 | 1 |  | 20 20 64 00 |  | Гайка нарезная M8 DIN 934 оцинкованная |  |
| 9 | 2 |  | 20 20 78 00 |  | Винт нарезной M8 x 30 DIN 933 оцинкованный |  |
| 10 | 2 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |
| 11 | 2 |  | 20 10 31 10 |  | Ручка откидная 340mm |  |
| 12 | 2 |  | 20 20 61 00 |  | Винт нарезной M8 x 20 DIN 933 оцинкованный |  |
| 13 | 2 |  | 20 20 64 00 |  | Гайка нарезная M8 DIN 934 оцинкованная |  |
| 14 | 1 |  | 20 10 26 10 |  | Крепежная скоба для водяного оборудования G 4 оцинкованная |  |
| 15 | 4 |  | 20 20 96 02 |  | Винт нарезной M10 x 20 DIN 561 оцинкованный (установочный винт) |  |
| 16 | 1 |  | 00 01 13 86 |  | Рычаг стопора с шаровидной ручкой G 4 |  |
| 17 | 1 |  | 00 00 25 84 |  | Рычаг стопора G 4 1 |  |
| 18 | 1 |  | 20 70 61 10 |  | Шаровидная ручка формы C, M12, искусственный материал DIN 319 |  |
| 19 | 1 |  | 20 20 96 01 |  | Винт нарезной M10 x 45 DIN 931 оцинкованный |  |
| 20 | 1 |  | 20 20 72 10 |  | Гайка M10 DIN 985 оцинкованная |  |
| 21 | 3 |  | 00 00 11 63 |  | Ролик 230mm черное покрытие |  |
| 22 | 1 |  | 00 00 11 64 |  | Двойной ролик 230mm черное покрытие |  |
| 23 | 1 |  | 20 20 79 50 |  | Гайка M8 DIN 582 оцинкованная |  |
| 24 | 1 |  | 20 10 14 01 |  | Крышка очистительного отверстия (наружная) |  |
| 25 | 1 |  | 00 00 23 58 |  | Кольцо-уплотнитель очистительного отверстия D=173mm |  |
| 26 | 1 |  | 20 20 78 01 |  | Винт нарезной M8 x 35 DIN 933 оцинкованный |  |
| 27 | 1 |  | 20 10 11 02 |  | Уплотнитель выходного отверстия, микропористая резина 20x15x670 |  |
| 28 | 1 |  | 20 10 33 00 |  | Резервуар для материала с рамкой G 4 |  |

| Поз. |  | Шт. |  | Aрт.№- |  | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 20 10 17 10 |  | Гайка барабана M24 |  |
| 2 | 1 |  | 20 10 15 00 |  | Барабан G 4 |  |
| 3 | 1 |  | 20 10 18 10 |  | Крепеж барабана |  |
| 4 | 4 |  | 20 20 91 10 |  | Пружинная шайба B 12 DIN 127 оцинкованная |  |
| 5 | 4 |  | 20 20 90 00 |  | Винт нарезной M12 x 20 DIN 933 оцинкованный |  |
| 6 | 4 |  | 20 20 99 61 |  | Винт нарезной M12 x 20 DIN 933 оцинкованный |  |
| 7 | 1 |  | 00 04 25 87 |  | Электропривод 0,75kW 28об/мин ZFQ38 RAL2004 |  |
| 8 | 1 |  | 20 10 15 02 |  | Дистанционная шайба барабана 1,5 мм оцинкованная |  |

| Пoз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 00 04 76 21 |  | Откидной фланец G 54 с бугельной трубой RAL2004 |  |
| 2 | 1 |  | 00 04 67 95 |  | Электропривод ZF38 5,5к Вт 400об/мин с регулятором уклона RAL 2004 |  |
| 3 | 1 |  | 20 42 41 03 |  | Кабель подключения электропривода 1,9 м с CEE-штекером 7 x 16A 6h, красное ушко кольца 5мм |  |
| 4 | 1 |  | 20 42 88 00 |  | CEE-штекер 7 x 16A 6h, № 742 |  |
| 5 | 1 |  | 20 43 09 30 |  | Наружное винтовое соединение PG 16 |  |
| 6 | 1 |  | 20 10 29 01 |  | Защитная труба для захвата G 4 |  |
| 7 | 2 |  | 20 20 78 00 |  | Винт нарезной M 8 x 30 DIN 933 оцинкованный |  |
| 8 | 6 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |
| 9 | 2 |  | 20 20 78 01 |  | Винт нарезной M 8 x 35 DIN 933 оцинкованный |  |
| 10 | 1 |  | 20 10 29 10 |  | Захват с круглой улавливающей воронкой G 4, с винтами и гайками |  |
| 11 | 2 |  | 20 20 77 00 |  | Винт нарезной M8 x 60 DIN 933 оцинкованный |  |
| 12 | 1 |  | 20 10 23 20 |  | Очиститель для смесительной трубы насосов D и R |  |
| 13 | 1 |  | 00 04 86 29 |  | Смесительная спираль G 4/G 5 кованая RAL2004 |  |
| 14 | 1 |  | 20 10 23 00 |  | Чистящий валик |  |
| 15 | 1 |  | 20 20 16 50 |  | Гека-муфта «слепой» крышки |  |
| 16 | 3 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель гека- муфты |  |
| 17 | 2 |  | 20 20 11 00 |  | Гека-муфта 1" IG |  |
| 18 | 1 |  | 20 10 06 50 |  | Смесительная труба G 4/G 5 с переключающим фланцем RAL2004 |  |
| 19 | 1 |  | 20 10 12 02 |  | Изогнутый болт откидного двигательного фланца оцинкованный |  |
| 20 | 1 |  | 20 10 10 10 |  | Откидной шплинт D 4,5 с кольцом |  |
| 21 | 1 |  | 20 10 09 00 |  | Уплотнитель для откидного шплинта G 4, микропористая резина 20 x 15 x 750 |  |
| 22 | 1 |  | 20 20 85 22 |  | Шплинтовой болт 8 H11 x 58 x 54 с оцинкованной гайкой и шплинтом |  |
| 23 | 1 |  | 20 20 99 71 |  | Закрытая гайка затвора M14 x 1,5 оцинкованная |  |
| 24 | 2 |  | 20 54 76 02 |  | Трубчатый разрезной штифт 5 x 36 DIN 1481 |  |
| 25 | 1 |  | 20 20 99 74 |  | Натяжной болт для затвора |  |
| 26 | 1 |  | 20 20 85 19 |  | Трубчатый разрезной штифт 8 x 40 DIN 1481 |  |
| 27 | 1 |  | 20 10 08 02 |  | Стопор затвора |  |
| 28 | 1 |  | 20 10 08 04 |  | Возвратная пружина |  |
| 29 | 1 |  | 20 10 08 03 |  | Рычаг затвора |  |
| 30 | 1 |  | 20 10 08 01 |  | Затвор с предохранителем |  |

| Пoз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 20 10 42 15 |  | Фланец D-насоса с О-кольцом LA=200mm |  |
| 2 | 1 |  | 20 10 42 30 |  | O-кольцо 117 x 5 для отсасывающего фланца |  |
| 3 | 1 |  | 20 10 42 14 |  | Отсасывающий фланец D-насоса для O-кольца LA=200mm |  |
| 4 | 4 |  | 20 20 99 21 |  | Гайка М 16 DIN 6331 оцинкованная |  |
| 5 | 4 |  | 20 20 99 20 |  | Гайка нарезная M16 DIN 934 оцинкованная |  |
| 6 | 1 |  | 20 11 55 00 |  | Статор D6-3 бело-синий |  |
| 7 | 1 |  | 20 11 78 00 |  | Натяжная скоба 245мм для R-насосов 270мм |  |
| 8 | 4 |  | 20 20 89 00 |  | Предохранительная гайка M12 DIN 985 оцинкованная |  |
| 9 | 8 |  | 20 20 90 00 |  | U-шайба B 13 DIN 125 оцинкованная |  |
| 10 | 4 |  | 20 20 70 00 |  | Винт нарезной M12 x 100 DIN 933 оцинкованный |  |
| 11 | 1 |  | 20 20 03 30 |  | Соединительный редуктор 35V-25V-Teil LW 24 |  |
| 12 | 1 |  | 20 21 72 00 |  | Манометр давления раствора 35мм |  |
| 13 | 1 |  | 20 20 07 90 |  | Соединительная муфта 35M-Teil 1 1/4" IG с уплотнителем |  |
| 14 | 1 |  | 00 00 17 92 |  | Двойной ниппель 1 1/4" x 60 № 23 оцинкованный |  |
| 15 | 1 |  | 00 04 16 64 |  | Фланец D-насоса G 4 оцинкованный 1 1/4" IG |  |
| 16 | 1 |  | 20 11 87 80 |  | Стяжной болт M16 x 370mm (1комплект=2шт.) |  |
| 17 | 1 |  | 00 00 88 62 |  | Статор TWISTER D6-3 |  |
| 18 | 1 |  | 20 11 30 00 |  | Ротор D6-3 |  |

| Пoз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 20 45 27 51 |  | Реле чередования фаз 200-500V тип FPF 2 |  |
| 2 | 1 |  | 20 41 93 10 |  | Установочный автомат B 16A 1-контактный |  |
| 3 | 1 |  | 00 02 21 38 |  | Регулировочный трансформатор 400V-42V 70VA NEU |  |
| 4 | 1 |  | 20 41 90 80 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 30, 0,315A |  |
| 5 | 1 |  | 00 00 73 72 |  | Держатель плавкой вставки предохранителя / спираль |  |
| 6 | 1 |  | 20 41 92 50 |  | Предохранительный элемент TRKS 4/1-SI (5x30) |  |
| 7 | 1 |  | 00 00 73 73 |  | Держатель плавкой вставки предохранителя многогранный/оранжевый |  |
| 8 | 1 |  | 20 41 92 30 |  | Предохранительный элемент, серый 20мм, предохранитель |  |
| 9 | 1 |  | 20 41 90 21 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 20, 2,0A, инерционный |  |
| 10 | 1 |  | 00 00 93 71 |  | Переключатель защиты электродвигателя 10-16A PKZM 0-16 |  |
| 11 | 1 |  | 00 02 14 01 |  | Вспомогательный контакт Клёкнера/Мёллера |  |
| 12 | 1 |  | 00 00 93 70 |  | Переключатель защиты электродвигателя 1,6-2,5A PKZM 0-2,5 |  |
| 13 | 1 |  | 00 02 14 01 |  | Вспомогательный контакт Клёкнера/Мёллера NHI-11-PKZO |  |
| 14 | 1 |  | 20 45 55 00 |  | Ручной/автоматический переключатель 400V |  |
| 15 | 1 |  | 20 45 52 01 |  | Т-образная ручка для главного переключателя Art. Nr. 20455200 |  |
| 16 | 1 |  | 20 45 52 00 |  | Главный реверсивный переключатель |  |
| 17 | 1 |  | 00 00 22 50 |  | Контрольная лампа, желтая, штепсельный цоколь, без лампы накаливания, фронтальная установка |  |
| 18 | 1 |  | 20 45 91 01 |  | Лампа накаливания 42V 2W, штепсельный цоколь BA 9S |  |
| 19 | 1 |  | 20 44 45 00 |  | Ключ от блока управления |  |
| 20 | 1 |  | 00 03 62 49 |  | Замок блока управления |  |
| 21 | 1 |  | 20 45 04 20 |  | Блок-контакт 20 DIL E |  |
| 22 | 1 |  | 20 44 66 10 |  | Пневматический контактор DIL EM 10 42V 50Hz/48V 60Hz |  |
| 23 | 1 |  | 20 44 71 00 |  | Пневматический контактор DIL 0M 42V |  |
| 24 | 1 |  | 20 42 72 10 |  | Разъем 16A, серый № 10199 |  |
| 25 | 1 |  | 20 42 72 00 |  | Разъем 16A, синий № 10436 |  |
| 26 | 3 |  | 20 43 09 30 |  | Наружное винтовое соединение PG 16 |  |
| 27 | 3 |  | 20 43 09 44 |  | Контргайка наружного винтового соединения PG 16 |  |
| 28 | 1 |  | 20 41 90 20 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 20, 2,5A, инерционный |  |
| 29 | 1 |  | 00 02 22 25 |  | Пенорезиновый блок для предохранителей |  |
| 30 | 1 |  | 20 41 90 70 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 30, 0,5A |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 00 22 51 |  | Контрольная лампа. Красная, без лампы накаливания, фронтальная установка |
| 2 |  | 2 |  | 00 05 38 35 |  | Контактный элемент 1 закрывающий M22 |
| 3 |  | 4 |  | 00 05 38 34 |  | Фиксирующий адаптер для переключательного элемента |
| 4 |  | 1 |  | 00 05 38 86 |  | LED -элемент сопротивления на 42V |
| 5 |  | 1 |  | 00 05 38 80 |  | Светящийся элемент 12-30 V |
| 6 |  | 1 |  | 00 05 38 35 |  | Контактный элемент 1 закрывающий M22 |
| 7 |  | 2 |  | 00 05 38 36 |  | Контактный элемент 1 открывающий M22 |
| 8 |  | 1 |  | 00 05 38 37 |  | Кнопка красная «ВЫКЛ» M22 |
| 9 |  | 1 |  | 00 05 38 30 |  | Круглая мембрана для кнопки IP 67 M22-T-D |
| 10 |  | 1 |  | 00 05 38 33 |  | Зеленая кнопка-лампа M22 |
| 11 |  | 3 |  | 00 05 38 30 |  | Круглая мембрана для кнопки IP 67 M22-T-D |
| 12 |  | 2 |  | 00 05 38 39 |  | Кнопка без нажимательной пластины M22 |
| 13 |  | 1 |  | 00 05 38 42 |  | Кнопка для мембранного переключателя, черная, жидкость M22 |
| 14 |  | 1 |  | 20 45 91 01 |  | Лампа накаливания 48V 2W штепсельный цоколь BA 9 S |
| 15 |  | 1 |  | 00 05 38 43 |  | Нажимательная пластина для мембранного переключателя, синяя/Reset M 22 |
| 16 |  | 1 |  | 20 42 51 00 |  | CEE-приборный штекер 5 x 32A 6h красный, № 391 |
| 17 |  | 1 |  | 20 42 86 00 |  | Регулирующий штекер 4-контактный со штифтовым наконечником |
| 18 |  | 1 |  | 20 42 86 06 |  | Штифтовой наконечник 4-контактный HAN 3A |
| 19 |  | 1 |  | 20 42 86 05 |  | Корпус наконечника 4 + 5-пол. |
| 20 |  | 1 |  | 20 42 86 07 |  | Гнездовой наконечник, 4- контактный, HAN 3A |
| 21 |  | 1 |  | 20 42 86 04 |  | Навесной корпус 4/5- контактный, HAN 3A/HA 4 |
| 22 |  | 1 |  | 20 42 74 00 |  | СЕЕ- навесной разъем 7 x 16A 6h, красный, тип 12391/B, фланец 100 x 92мм, уклон 20° |
| 23 |  | 1 |  | 20 42 66 00 |  | СЕЕ- навесной разъем 7 x 16A 6h, красный, фланец 100 x 92мм № 1467 |
| 24 |  | 1 |  | 00 02 21 04 |  | Корпус блока управленияG 4 RAL7032 |

| Пoз. |  | Шт. |  | Арт.-№ |  | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 20 44 76 00 |  | Переключатель давления тип FF4-4 0, 2-4бар |  |
| 2 | 2 |  | 20 20 37 10 |  | Двойной шестигранный ниппель 3/8" № 280, оцинкованный |  |
| 3 | 1 |  | 20 10 25 00 |  | Распределительная труба «вода – воздух» |  |
| 4 | 2 |  | 20 20 38 00 |  | Колено 1/2" IG-AG 45 ° № 121, оцинкованный |  |
| 5 | 1 |  | 20 21 60 10 |  | Манометр 0-6 bar 1/4" задн, D = 63мм |  |
| 6 | 3 |  | 20 20 09 00 |  | Geka-муфта 1/2" АG |  |
| 7 | 4 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель Geka-муфты |  |
| 8 | 1 |  | 20 20 34 20 |  | Удлиняющая насадка для крана 1/2" x 20 латунь DIN3523 |  |
| 9 | 1 |  | 20 15 52 00 |  | Устройство уменьшения давления D06FN внутренний диаметр 1/2" |  |
| 10 | 2 |  | 20 20 31 07 |  | Ниппель 1/2" AG плоский с накидной гайкой 3/4" IG |  |
| 11 | 1 |  | 20 20 36 00 |  | Колено 3/8" IG-AG № 92 оцинкованное |  |
| 12 | 1 |  | 20 19 04 00 |  | Винтовое шланговое соединение 3/8" AG, насадка 1/2" |  |
| 13 | 2 |  | 20 20 25 00 |  | Шланговая клемма 20-23VPE=10ST |  |
| 14 | 1 |  | 20 21 35 00 |  | Водяной/воздушный шланг 1/2" x 580мм |  |
| 15 | 1 |  | 20 20 21 00 |  | EWO-муфта, V-часть 1/2" насадка |  |
| 16 | 1 |  | 20 15 26 13 |  | Магнитный клапан 1/2" 42V тип 6213 A |  |
| 17 | 1 |  | 20 20 31 07 |  | Ниппель 1/2" AG плоский с накидной гайкой 3/4" IG |  |
| 18 | 1 |  | 20 20 51 11 |  | Ниппель 3/4" AG 1/2" IG DIN 3523 30мм MS |  |
| 19 | 1 |  | 20 20 33 00 |  | Двойной ниппель 1/2" x 100 № 23 оцинкованный |  |
| 20 | 1 |  | 20 20 34 00 |  | Двойной ниппель 1/2" x 40 № 23 оцинкованный |  |
| 21 | 1 |  | 20 20 45 21 |  | Т-образная 1/2" 1/2" 3/8" IG № 130 оцинкованная |  |
| 22 | 1 |  | 20 19 03 20 |  | Шаровой кран 3/8" AG с насадкой Tülle 10мм |  |
| 23 | 1 |  | 20 20 26 10 |  | Шланговые клеммы 15-18 (VPE=10штук) |  |
| 24 | 1 |  | 20 19 05 30 |  | Участок шланга 9пм x 220мм |  |
| 25 | 1 |  | 20 15 77 00 |  | Игольчатый клапан 1/2" тип 6701 |  |
| 26 | 1 |  | 20 20 31 05 |  | Ниппель 1/2" AG конический с накидной муфтой 3/4" IG для Aрт.№ 20 15 77 00 |  |
| 27 | 1 |  | 20 15 78 00 |  | Гриф игольчатого клапана 1/2" |  |
| 28 | 1 |  | 20 18 50 04 |  | Измеритель подаваемой воды 150-1500 л/ч. |  |
| 29 | 1 |  | 20 18 51 10 |  | Труба из искусственного материала 150-1500 л/ч |  |
| 30 | 1 |  | 20 18 34 00 |  | Затвор (WDFM тип 1500) |  |
| 31 | 2 |  | 20 18 32 00 |  | O-кольцо 28,17 x 3,53 DIN 3771-NBR 70 |  |
| 32 | 2 |  | 20 18 33 10 |  | Ниппель 1/2", из искусственного материала |  |
| 33 | 1 |  | 20 20 16 00 |  | Geka-муфта 3/4" насадка |  |
| 34 | 2 |  | 20 20 29 00 |  | Шланговая клемма 28-31 VPE=10шт |  |
| 35 | 1 |  | 20 20 30 05 |  | Защита шланга от перегибания для водяного/воздушного шланга 3/4", 580мм |  |
| 36 | 1 |  | 20 21 36 19 |  | Водяной/воздушный шланг 3/4" x 580mm |  |
| 37 | 1 |  | 20 19 04 42 |  | Винтовое шланговое соединение1/2" AG, насадка 3/4" |  |
| 38 | 2 |  | 20 20 36 10 |  | Колено 1/2" IG-AG № 92 оцинкованное |  |
| 39 | 1 |  | 20 21 52 00 |  | Запорный кран 1/2" без слива |  |
| 40 | 1 |  | 20 15 20 00 |  | Грязеулавливающий фильтр для Geka-муфты |  |
| 41 | 1 |  | 20 20 78 00 |  | Винт нарезной M8 x 30 DIN 933 оцинкованный |  |
| 42 | 1 |  | 20 20 64 00 |  | Гайка нарезная M8 DIN 934 оцинкованная |  |
| 43 | 1 |  | 20 10 26 11 |  | Прижимная скоба измерителя подаваемой воды 150-1500 л/ч |  |
| 44 | 1 |  | 20 21 60 00 |  | Манометр 0-10 бар 1/4" верх., D = 63мм |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | ### Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 20 20 20 00 |  | EWO-муфта M-часть 1/4" AG |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 20 13 47 00 |  | Уплотнительное кольцо 13 x 20 x 2 |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 13 01 06 |  | Распределитель для устройства отключения давления |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 20 37 12 |  | Винтовое соединение для устройства отключения давления 1/4" AG, |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 13 47 00 |  | Уплотнительное кольцо 13 x 20 x 2 |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 44 76 00 |  | Переключатель давления, тип FF4-4 0,22-4бар |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 20 13 00 17 |  | Воздушный компрессор K2 с отключением давления |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 20 36 50 |  | Колено 1/4" IG-AG № 92 оцинкованное |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 20 15 52 10 |  | Уплотнительное кольцо D21 x 14 x 3 PTFE, сливной кран на уменьшителе давления |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 20 21 03 |  | EWO-муфта V-частьl 1/4" AG |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 21 90 51 |  | Двойной ниппель обратного давленияl 1/4" IG |  |  |
| 12 |  | 2 |  | 20 13 47 00 |  | Уплотнительное кольцо 13 x 20 x 2 |  |  |
| 13 |  | 2 |  | 20 19 04 12 |  | Шланговое винтовое соединение 1/4" AG насадка 1/4" |  |  |
| 14 |  | 2 |  | 20 20 26 10 |  | Шланговая клемма 15-18 VPE=10шт. |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 19 05 10 |  | Отрезок шланга 9мм x 310мм |  |  |

| Приведение в действие | Электродвигатель насоса (в зависимости от модели) | 5,5 кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Электропривод барабана | 0,75 кВт |
| Число оборотов | Электродвигатель насоса | ок. 400 об/мин |
|  | Электропривод барабана | ок. 28 об/мин |
| Потребление электрического тока | Электродвигатель насоса | 11,5 A при 400 V |
|  | Электропривод барабана | 2,2 A при 400 V |
| Присоединение к источнику тока |  | 400 V Трехфазный ток 50Hz |
|  |  | 32 A |
| Блокировка |  | 3 x 25 A |
| Электрогенераторный агрегат |  | мин. 25 kVA |
| Подключение воды |  | ¾ дюйма, мин. 2,5 бар |
| Мощность насоса | TWISTER D 6- 3 | ок. 20 л/мин |
| Дистанция нагнетания* | макс. При 25 мм  | 30 м |
|  | макс. при 35 мм  | 50 м |
| Производственное давление |  | макс. 30 бар |
| Мощность компрессора |  | 0,25 нм3/мин |
| Масса и объем | Высота наполнения | 900 мм |
|  | Объем воронки | 150 литров |
|  | Объем воронки с приставкой | 200 литров |
|  | Конечная длина | 1200 мм |
|  | Конечная ширина | 730 мм |
|  | Конечная высота | 1550мм |
|  | Электродвигатель насоса | 53 кг |
|  | Модуль смесительного насоса | 81кг |
|  | Модуль ковша | 141 кг |
|  | Компрессор | 23 кг |
|  | Общая масса | 253 кг |
| Уровень звука |  | 77±1 dB(A) |
| *Значения величин взяты в расчете на высоту нагнетания, техническое состояние насоса, тип модели и качество/состав раствора. |

Схемы переключений

Стр.26

Hauptstrom – главный ток,  Anschluß über Fi-Schalter – подключение через Fi, Steckdose – розетка, Wasserpumpe – водяной насос, Kompressor – компрессор, Trafo siehe Steuerstrom  - трансформатор см. оперативный ток, Zellenrad – барабан, Mischpumpe  - электродвигатель смесительного насоса,  G 4 Standart mit Neigungsschalter – стандарт G 4 с регулятором уклона

Стр. 27

Steuerstrom  - оперативный ток, Aus – выключить, Ein – включить, Betrieb – работа, Fernsteuerung – дистанционное управление,   Druckschalter Luft – регулятор давления воздуха,   Druckschalter Wasser – регулятор давления воды, Wasservorlauf – пуск воды,  Mischpumpe – электродвигатель смесительного насоса,  Magnetventil – электромагнитный клапан, Störung – повреждение,  Drehrichtung – направление вращения,  G 4 Standart mit Neigungsschalter – стандарт G4 с регулятором уклона

Art.Nr. 20 10 30 10  PFT G 4 – D/0.250M/07.2003

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der

Knauf PFT GmbH & Co. KG

© Copyright by PFT Iphofen. Printed in GERMANY

МЫ ЗАБОТИМСЯ  О ХОДЕ ДЕЛ

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60  D-97343 Iphofen

Einersheimer Straße 53  D-97346 Iphofen

Telefon	0 93 23/31-760

Telefax	0 93 23/31-770

E-Mail	info@pft-iphofen.de

Internet	www.pft.de