Инструкции по установке и эксплуатации

№ 00 05 90

Смесительный насос

PFT G54 Е (D)

МЫ ЗАБОТИМСЯ  О ХОДЕ ДЕЛЛЛЛ DER DINGE

Уважаемый пользователь  PTF

Примите наши поздравления по поводу приобретения вами продукции хорошей торговой марки.

Смесительный насос  PFT G 54 E является  новейшим достижением в области техники. Он создавался для того, чтобы в процессе строительства быть вашим верным помощником.

Это  руководство по установке и функционированию должно находиться поблизости от машины и быть всегда у вас под рукой. Оно содержит основополагающие указания, которые следует соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. Таким образом, с ним следует в обязательном порядке ознакомиться перед установкой и вводом в эксплуатацию, как монтажникам, так и соответствующим специалистам, занятым обслуживанием аппарата. Персонал, занятый эксплуатацией, техническим обслуживанием контролем, проверкой и монтажом, должен иметь надлежащую квалификацию для проведения этих работ. Следствием несоблюдения указаний по технике безопасности может стать возникновение угрозы, как для людей, так и  для состояния окружающей среды и самой установки. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к потере права  на возмещение соответствующего ущерба.

Распространение руководства по монтажу и функционированию смесительного насоса  PFT G 54 E недопустимо без нашего письменного согласия. Все технические характеристики, чертежи и т.д. защищены авторскими правами.

Первичный осмотр

Первоочередной задачей персонала, осуществившего доставку и отвечающего за монтаж смесительного насоса PFT G 54 E, является проверка установки машины после первого (тестового) запуска, во время которого возможны изменения заводских регулировок. Оборудование может выйти из строя, если их не откорректировать сразу же по окончании пробного запуска.

После успешной доставки смесительного насоса  PFT G 54 E и инструктажа, принципиальное значение имеет проверка соответствующим персоналом таких функций и элементов установки, как:

1.	Водяной предохранительный клапан

2.	Давление насоса, обратный напор

3.	Предохранительный (редукционный клапан на компрессоре)

4.	Расстояние между распылительными трубами (см. рис.)

5.	Воздушный предохранительный клапан

6.	Переключатель реле давления

7.	Переключатель на дистанционное управление

8.	Уменьшение давления

9      Переключатель защиты электродвигателя.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон должен прилагаться. Без талона гарантия не действительна!

Общие сведения	.1

Оглавление	3

Обзор...................................................................................................................................................................2

Водяное оборудование	5

Воздушное оборудование	6

Элементы управления и индикаторы	7

Функции..............................................................................................................................................................8

Указания по технике безопасности	.9

Установленные  параметры	11

Растворонагнетатель.......................................................................................................................................12

Ввод в эксплуатацию........................................................................................................................................10

Консистенция раствора / распылители и сопла	18

Прерывание работы	18

Окончание работы, чистка 	18

Контрольный лист	.20

Мероприятия на случай перебоев в электро/водоснабжении	22

Устранение загрязнения шланга	22

Мероприятия по профилактике  морозоопасности	. 23

Транспортировка	24

Техническое обслуживание	25

Запасные узлы и детали	26

Схемы переключений	27

Перечень узлов и деталей	27

Tехнические характеристики	52

| 1. | Кабель подключения электродвигателя |  | 8. | Водяная арматура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Электродвигатель смесительного насоса 5,5 кВт (с переключением уровня) |  | 9. | Насосная система TWISTER |
| 3. | Защитная решетка |  | 10. | Контактный манометр давления раствора |
| 4. | Резервуар для раствора |  | 11. | Подача воды |
| 5. | Воздушный компрессор |  | 12. | Блок управления (комплектно-распределительное устройство) |
| 6. | Насос для повышения давления (подкачивающий насос) |  | 13. | Рычаг арретирования (стопорения) |
| 7. | Электропривод барабана |  | 14. | Смесительная труба |

| 1. | Магнитный клапан |  | 7. | Манометр давления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Клапан уменьшения давления |  | 8. | Пробка сливного отверстия |
| 3. | Водяной предохранительный клапан |  | 9. | Игольчатый клапан |
| 4. | Насос увеличения давления воды |  | 10. | Подвод воды к смесительной трубе |
| 5. | Подача воды из магистрального водопровода/накопительного резервуара |  | 11. | Измеритель подаваемой воды |
| 6. | Водоразборный вентиль |  |  |  |

| 1. | Подача воздуха из компрессора |  | 4. | Подвод воздуха к распылителю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отключение компрессора |  | 5. | Обратный клапан |
| 3. | Воздушный предохранительный клапан |  |  |  |

| 1. | Контрольная лампа «Аварийная» |  | 9. | Подсоединение к главному источнику питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контрольная лампа «Направление движения» |  | 10. | 4-х контактный штекер |
| 3. | Главный реверсивный переключатель |  | 11. | Переключатель «Барабан» |
| 4. | Разъем «Компрессор 16 А» |  | 12. | Кнопка «ВКЛ» с контрольной лампой |
| 5. | Разъем «Водонасос 16 А» |  | 13. | Кнопка «ВЫКЛ» с контрольной лампой |
| 6. | Штепсельная розетка 230 В, предохранитель 16 А |  | 14. | Кнопка подачи воды |
| 7. | Розетка «Электродвигатель смесительного насоса» |  | 15. | Кнопка (синяя) « Обратный ход двигателя» |
| 8. | 4-х контактный штекер |  |  |  |

Смесительный насос PFT G 54 E представляет собой непрерывно функционирующую установку, материалом для работы которой служит специально приготовленный в фабричных условиях  сухой раствор. Он может подаваться как в мешках, так и через подающее/вдувающее устройство.

Обратите внимание на рекомендации поставщика материала (раствора).

Машина состоит из отдельных съемных частей, занимающих мало места при транспортировке.

При запуске машины обратите внимание на следующие пункты:

- Соединение  «Электрический ток - блок управления»

- Соединение «Блок управления - электродвигатель насоса»

3.	Соединение  «Блок управления - компрессор»

4     Соединение «Компрессор  - водяное/воздушное оборудование» .

5     Соединение « Сеть водоснабжения - водяное/воздушное оборудование»

6.    Соединение « Водяное/воздушное оборудование - воздушный шланг»

7.     Соединение  «Воздушный шланг - насадка «чистая штукатурка»»

8.     Соединение  «Смесительная труба - манометр давления раствора»

9.	 Соединение «Манометр давления раствора - шланг подачи раствора»

10.	 Соединение  «Шланг подачи раствора - насадка «чистая штукатурка»»

В руководстве по эксплуатации используются следующие технические характеристики, а также исходные данные, имеющие принципиальное значение для обслуживания и работы насоса:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для промышленного применения машины имеются специальные рекомендации.

ВНИМАНИЕ!

Относительно профилактики повреждений машины имеются специальные инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Оборудование применять только в соответствии с функциональным назначением, в технически безупречном состоянии, при соблюдении всех указаний по технике безопасности, приведенных в данном руководстве! Неполадки, вследствие которых может возникнуть угроза безопасности,  должны быть устранены незамедлительно! Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением и соблюдения условий технического обслуживания.

См. 3 12 01 402, поз. 20

Для того чтобы обслуживание нашего оборудования сделать для вас максимально легким, мы хотели бы ознакомить вас с важнейшими правилами техники безопасности, соблюдение которых гарантирует вам качество работы машины на длительный срок. Только со знанием этой инструкции по эксплуатации  вы сможете избежать ошибок и обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования.

1.	Все указания по технике безопасности должны находиться вблизи машины и содержаться в читабельном состоянии!

2.	Минимум один раз за смену проверять машину на предмет видимых повреждений! В случае обнаружения изменений, имеющих отношение к безопасности или работе машины, ее необходимо остановить, и о повреждении сообщить соответствующему лицу.

3.	Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем! Это касается также и непроверенных устройств по «безопасности».

4.	Узлы и детали, а также комплектующие принадлежности должны соответствовать установленным производителем требованиям. Фирменные PFT-узлы и детали призваны обеспечить надежность эксплуатации.

5.	Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, то его необходимо соответствующим образом обучить и проинструктировать.

6.	Далее, потребитель должен проконтролировать, чтобы весь материал, содержащийся в руководстве по эксплуатации, был полностью усвоен его персоналом. Обучающиеся лица должны находиться непосредственно возле оборудования только в присутствии опытного пользователя!

7.	Подключение и работа с электрооборудованием производится только специалистом или в его присутствии в соответствии с предписаниями местного электроснабжающего предприятия.

8.	Процесс «ВКЛ - ВЫКЛ» контролируется согласно инструкции.

9.	Если машина для проведения профилактических работ или работ по техническому обслуживанию должна быть полностью отключена, во избежание неожиданного включения, необходимо выключить главный переключатель и вынуть ключ, или повесить предупреждающую табличку.

10.	Перед мойкой оборудования струей воды необходимо тщательно закрыть все отверстия, куда попадание воды было бы нежелательно (электродвигатели и блок управления). После завершения мойки покрытия удалить.

11.	Применять только фирменные предохранители с предписанной силой тока!

12.   Во время функционирования блок управления должен быть закрыт.

13.	Даже при незначительном перемещении машину необходимо отключить от внешних источников электроэнергии. Перед включением снова подключить к сети.

14.	Оборудование необходимо максимально устойчиво расположить («отцентровать») и «не кантовать».

15.	Нагнетательный трубопровод  должен быть защищен и не иметь «заломов»

16.	Перед разъединением сегментов нагнетательного трубопровода отключить давление!

17.	При чистке не касаться раствора! Одевать защитные очки! При этом посторонним находиться поблизости не рекомендуется!

18.	 Допустимый уровень звука не должен превышать 85 дБ.

При распрыскивающих работах обязательно наличие спецодежды, в т.ч. защитных очков, обуви, перчаток, по возможности защитного крема и респиратора.

- Профилактический осмотр машины проводить один раз в год.

Реле давления            маш. вкл.                          маш. выкл.

Вода	2,2 бар	1,9 бар

компрессор	2,0 бар	3,0 бар

12

Предохранительный клапан компрессора

4,0 бар при тщательно закрытом воздуховоде (установленном производителем и закрепленном болтом с накатанной головкой)

Клапан уменьшения давления (1)

1,9 бар при максимальной пропускной способности (1000 л/мин)

Предохранитель электродвигателя

Мощность      Установленная              Обозначение

Компрессор /                                            величина

Водяной насос                                              16 A	Q5

Барабан	0,75 kW	2,2 A	Q6

Барабан	0,37 kW	1,1 A	Q6

Двигатель смесителя	5,5 kW	11,5 A	Q2

Двигатель смесителя	4,0 kW	8,6 A	Q2

Зазор распылителя

Зазор между соплом трубы и штукатурной насадкой должен всегда соответствовать диаметру распыления насадки.

например: 14 мм насадки «чистая штукатурка» = 14 мм зазора

Направление вращения электропривода барабана

Барабан работает, как правило, в любом направлении вращения. При использовании нагнетательного трубопровода SILOMAT рекомендуемое направление движения - по часовой стрелке (заводская регулировка).

Барабан

Зазор «барабан - дно воронки» сост. 8 мм (заводская регулировка)

Эмпирическое правило:

Если диаметр крупнейшей фракции раствора составляет 1,5 диаметра фракции сухого заводского раствора, необходимо инсталлировать барабанный шайбу (арт.№ 20 10 19 00) для крупнодисперсной штукатурки.

Cмесительный насос PFT G 54 E оснащен производителем насосной системой ТWISTER D5-2,5 или D6-3.

Ротор и статор представляют собой быстроизнашивающиеся узлы, техническое состояние которых должно постоянно проверяться.

ВНИМАНИЕ!

Использование манометра давления раствора согласно правилам безопасности строго обязательно.

Манометрами PFT консистенция раствора штукатурки контролируется просто и быстро.

Манометр давления раствора поставляется производителем в комплекте с насосом.

Некоторые преимущества использования манометра давления раствора:

-	Возможность создания раствора правильной консистенции

-	Постоянный контроль за нагнетанием

-	Возможность распознавания на ранней стадии засорения или перегрузки насосного электродвигателя

-	Регулировка давления

-	Служит средством технической безопасности обслуживающего персонала

-	Продлевает срок службы деталей установки

Детали насоса PFT

Новые детали насоса должны до и после первого запуска установки при длине нагнетательного шланга 10м давать давление нагнетания 15 - 03 бар и выдерживать обратное давление 8 - 12 бар. Для того, чтобы контролировать обратное давление, мы рекомендуем манометр PFT с муфтой и сливным краном (Арт. № 20 21 68 10)

При монтаже/демонтаже растворного насоса следить за тем, чтобы главный реверсивный переключатель был выключен.

Далее обратить внимание на следующее:

-	Новые ротор и статор должны «приработаться», поэтому правильные показатели давления становятся возможны только после первого запуска установки.

-	Детали насоса, которые не дают необходимого давления нагнетания, не выдерживают обратного давления, изношены - должны быть заменены на новые.

Контроль за давлением нагнетания и обратным давлением

-	подсоединить 10-ти метровый нагнетательный шланг,

- к концу шланга присоединить манометр со сливным краном,

- -	вентиль открыть,

- -	включить машину и пустить воду, пока она не начнет течь из сливного крана (из шланга спустить воздух),

- -	вентиль закрыть,

- -	пустить насос против давления, пока давление не перестанет расти,

- -	выключить машину,

- если давление не достигло нужной цифры, насос должен быть заменен на не требующий технического обслуживания,

- - контроль обратного давления.	В шланге давление обратного напора должно составлять 14 бар (из винтового насоса TWISTER D-3, или D5-2,5).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Испытательное давление воды должно превышать ожидаемое давление нагнетания раствора на 5 - 10 бар!

При неправильном положении шнека в кожухе вода течет назад в резервуар с «квакающим» звуком. Чтобы герметизировать шнековый насос, необходимо найти для него нужное положение, что достигается путем многократного включения/выключения машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Статор TWISTER D6-3, или D5-2,5 работает до давления в 30 бар.

2.	Дистанция нагнетания зависит главным образом от текучести раствора. Тяжелые, содержащие острые частицы виды раствора обладают плохой нагнетательной способностью.

3.	Если рабочее давление превышает 30 бар, рекомендуется применить более толстый шланг для подачи раствора.

- Во избежание скорейшего износа электродвигателя, насосного вала и насоса рекомендуется использовать только фирменные детали и запчасти:

PFT-роторы

PFT-статоры

PFT-насосные валы

PFT-шланги подачи раствора

PFT-хомуты

Они согласуются друг с другом и представляют собой единую с машиной конструкцию. В случае несоблюдения этих рекомендаций речь идет не только о потере гарантии, но и о более низком качестве раствора.

-	Транспортировка узлов по возможности непосредственно к строительному объекту (сборка, см. транспорт)

-	Перед началом работы зафиксировать ролики

-	К водопроводу подключить ѕ“ шланг. Открыть воду, чтобы из шланга вышел воздух и чтобы прочистить его от загрязнений. Воду закрыть.

--	Шланг подачи воды подсоединить к отверстию водяного насоса для поступления воды.

-    Клапан водоспуска на водяном оборудовании закрыть.

-	Если давление воды меньше 2,5 бар, инсталлированный водяной насос может быть использован для увеличения давления.

ВНИМАНИЕ!

Для работы из резервуара всасывающая сетка насоса должна быть защищена фильтром (Арт.№ 00 00 69 06). (из водяного насоса выпустить воздух).

Машина может быть подключена исключительно к распределителю тока в 32А и к защитному переключателю в 30 мА. Соединительный кабель должен соответствовать стандарту Н07 RN-F 5х4,0 кв. мм. Для 5-ти контактного разъема имеется штепсельная розетка (230 V), ручная лампа и т.д.

Мы рекомендуем использовать кабель PFT 5x4,0 ммІ, 50м со штекером и соединительной муфтой СЕЕ (Арт.№ 20 42 39 00).

Перед включением обратите внимание на следующие моменты:

-	Главный реверсивный переключатель (1) отключить (положение „0“, заблокировано)

-	переключатель барабана (2) привести в положение „0“

-	отсоединить штекер (3)

Подключить насосный электродвигатель 2 (7-контактный штекер) и барабан 1 (черный штекер)

Компрессор отключить

Включить блок управления

Необходимо совершить следующие действия:

2

1

1

Главный реверсивный переключатель (1) привести в положение I

Если загорается оранжевая лампочка (2), „Изменить направление вращения“, установка PFT G 54 E не приводится в действие. Измените направление вращения на главном реверсивном переключателе (1).

Для этого переведите главный реверсивный переключатель в нулевое положение. Пластинку на переключателе переместите в противоположную сторону, а сам главный переключатель переместите в противоположном направлении. Направление вращения изменено.

Если лампочка «Направление вращения» продолжает гореть, см. «Повреждения» и «Помощь».

Насос никогда не включать «на сухую».

Внимание!

Во время подготовки машины к работе и в процессе работы защитную сетку не удалять!

Нажмите зеленую кнопку «ВКЛ».

Нажмите кнопку подачи воды (2) (водяной насос заработал).

2

1

3

Игольчатым клапаном отрегулируйте необходимое количество воды.

Водяной шланг соответствующего диаметра подключите к отверстию смесительной трубы для впуска воды.

Нажмите коротко на кнопку подачи воды. При запуске машины в смесительной зоне должно быть ровно столько воды, чтобы она покрывала головку ротора (обратите внимание на потерю воды - возможен дефект шнекового насоса).

Внимание!

При отключении 7-контактного штекера прекращается подача электрического тока и происходит остановка. Для возобновления работы необходимо снова нажать зеленую кнопку.

Контролируйте уровень воды.

Переключатель барабана переведите в ручной режим.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Барабан крутится всегда при включенной машине. В этой позиции можно в смесительную зону при неработающем насосе добавить материал. Мы называем это «Увязнуть»! При использовании тяжелого или вязкого материала мы рекомендуем «увязнуть», т.е. коротко открыть нижнее отверстие подачи воды в смесительную зону, чтобы лишняя вода могла вытечь. (Цепь электрического тока должна быть при этом прервана выключением соответствующего штекера).

#### ВНИМАНИЕ!

При использовании системы  TWISTER D6-3  насос должен  полностью «увязнуть»!

Барабан отключен, чем прервано поступление материала в смесительную зону. (Например,  для того, чтобы промыть смесительную зону очистителем, или продуть насос сжатым воздухом.)

#### АВТОМАТИКА

Барабан крутится синхронно со смесительным насосом и управляется  пневматическим или дистанционным переключателем.

ВНИМАНИЕ!

При включенной машине никогда не убирайте защитной сетки!

Присоединить манометр давления раствора.

Засыпка сухого раствора в резервуар.

Переключатель барабана (1) перевести на «Автоматику». Подсоединить штекер (2). Машина введена в действие. На фланце при выходе готового раствора можно проверить его консистенцию (еще не подсоединяя шланга для передачи раствора). При включенном электродвигателе отрегулировать количество воды (на ок. 10% больше номинального). Номинальным является такое количество воды, при котором раствор становится правильной консистенции; например: Knauf-МР 75 -рекомендуемое  количество воды - от 650 до 750 л/ч.

1

2

1

Для получения правильной консистенции раствора необходимо отрегулировать количество подаваемой воды при помощи игольчатого клапана, который виден на затворе измерителя воды. (Поворот колеса по часовой стрелке - меньше воды, против часовой стрелки - больше воды).

Нажмите красную кнопку «ВЫКЛ» - машина остановится.

Шланг подачи воздуха присоединить к воздушному оборудованию и распылителю.

Включить компрессор.

Все необходимые сегменты шланга для подачи раствора соедините между собой и для профилактики засорения промойте водой (вода после этого не должна оставаться в шланге). Для соединения используйте переходники из заводского комплекта (см. стр. 19). Если качество раствора вам неизвестно, рекомендуем в первый шланг со стороны машины налить ок. 3-х литров жидкого раствора извести или гипса.

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на правильность и чистоту соединений.

Шланг соедините с манометром давления раствора и еще раз обратите внимание на герметичность шланга.

К шлангу подачи раствора присоедините распылитель (насадку «чистая штукатурка» или винтовой распылитель).

Нажмите зеленую кнопку «ВКЛ» и откройте воздушный кран на распылителе. Машина запущена, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала из распылителя появится жидкий раствор. Потом пойдет раствор правильной консистенции, которая может быть отрегулирована игольчатым клапаном.

Закрытием/открытием воздушного крана на распылителе можно включить/выключить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для работы без нагнетания воздуха (например, если необходим «текучий штрих») машина переключается на 42V дистанционное управление. Для подключения  используется соответствующий штекер.

Консистенция раствора

Правильная консистенция раствора достигнута, если материал «смешивается» с обрабатываемой поверхностью (мы рекомендуем наносить его на стену сверху вниз). При недостаточном количестве воды в растворе равномерное смешивание и распыление становится невозможным; также это может привести к засорению шланга и, как следствие, к преждевременному износу деталей и узлов насоса.

Распылители и сопла

В зависимости от консистенции раствора используются сопла 10, 12,14, 16 и 18 мм. Насадки с крупным соплом дают более низкую скорость штукатурного намёта и при этом меньший отскок. Меньшие сопла обеспечивают лучшее распыление. (см. стр11).

Прерывание работы

Относительно перерывов в работе обратите внимание на рекомендации производителя материала.

Перед прерыванием работы на длительное время  машину рекомендуем прочистить.

Каждое прерывание процесса распыления приводит к некоторому изменению консистенции материала, которая, однако, приходит в норму спустя непродолжительное время после возобновления работы машины. Поэтому нет необходимости каждый раз при изменении консистенции добавлять воды - нужно подождать, пока консистенция подаваемого в распылитель раствора придет в норму.

Мероприятия по окончании работы / чистка

ВНИМАНИЕ!

Перед  тем, как начать демонтаж шнекового насоса и открыть крышку электродвигателя, убедитесь, что насос и шланги не под давлением.

Следите за показанием манометра давления раствора.

По окончании работы отключите подачу материала (барабан). Переключатель барабана переведите в положение «0».

Освободите смесительную трубу.

Нажмите красную кнопку «ВЫКЛ» (2).

Отключите компрессор (3) и откройте кран на насадке «чистая штукатурка».

3

2

1

5-контактный соединительный зажим вытащите из блока питания.

Отсоедините шланг подачи раствора (не под давлением).

Откройте затвор (1) на крышке двигателя и выгрузите двигатель.

2

1

Выньте смесительную спираль (2) и почиститe ее.

Смесительную зону почистите шпателем.

Валик и шаберы для чистки смесительной трубы опустите вниз.

Закройте крышку двигателя затвором, присоедините 5-ти контактный	 соединительный зажим к блоку управления.

Нажмите зеленую кнопку «ВКЛ» на 5 - 10 сек, чтобы очистилась смесительная труба.

Нажатием красной кнопки «ВЫКЛ» остановите работу очистительного устройства.

Присоедините чистую смесительную спираль.

Крышку двигателя закройте и зафиксируйте затвором.

Для очистки шланги при включенном манометре давления раствора присоединяются к водоразборному вентилю при помощи фирменного переходника (из комплекта поставщика). Это необходимо для лучшей сохранности насоса. Перед этим в шланг поместите намоченную водой губку.

После этого откройте водяной вентиль, пока губка не появится на конце шланга. При разном диаметре сегментов шланга каждый сегмент должен быть промыт отдельно.

При сильном загрязнении этот процесс целесообразно повторить.

Штукатурную насадку промойте проточной водой.

Закройте водяной вентиль.

Откройте боковой вентиль, чтобы выпустить давление из шланга подачи воды и осторожно отсоедините его.

Отключите электропитание.

ВНИМАНИЕ!

Перед демонтажем очистительного клапана ресивера главный переключатель и электропитание должны быть отключены.

Как избежать проблем с насосом PFT G 54 E, или быстро их преодолеть?

| Неисправность | Причина |  | ##### Устранение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина не запускается! | # Вода | - Проверить подачу воды |  |  |
|  | Давление воды ниже нормы - манометр показывает меньше 2,2 бар | - Прочистить фильтры -Подключит насос для увеличения давления |  |  |
| Машина не запускается! | # Электрический ток |  |  |  |
|  | - Проводка в порядке? | Устранить неисправность |  |  |
|  | - FI-Защитный автомат выключен? |  |  |  |
|  | - Главный переключатель включен? |  |  |  |
|  | - Лампа неисправности горит? |  |  |  |
|  | - Переключатель защиты электродвигателя выключен? |  |  |  |
|  | - Кнопка самоблокировки? |  |  |  |
|  | - Защита повреждена? |  |  |  |
|  | - Предохранители повреждены? |  |  |  |
|  | - Водяной предохранительный клапан установлен? |  |  |  |
| Машина не запускается! | ## Воздух |  |  |  |
|  | - Нехватка давления при дистанционном управлении по причине засорения подающей воздух магистрали или воздушносопловой трубы | Устранить неисправность и прочистить подающую воздух магистраль и воздушносопловую трубу! |  |  |
|  | - Воздушный предохранительный клапан установлен? |  |  |  |
|  | - Компрессор подсоединен к источнику питания и включен? |  |  |  |
| Машина не запускается! | ## Материал |  |  |  |
|  | - Количество материала в воронке или смесительной зоне превышает норму | Воронку освободить наполовину и запустить машину |  |  |
|  | - Материал в насосной секции слишком сухой | ВНИМАНИЕ! Отключить главный реверсивный переключатель и источник питания! |  |  |
| Вода не течет! (Измеритель воды не показывает) | - Вентиль поврежден (отверстие мембраны засорено) | Устранить неисправность |  |  |
|  | - Дефект электромагнитной катушки |  |  |  |
|  | - Повернут вентиль уменьшения давления |  |  |  |
|  | - Засорение в насосной трубе |  |  |  |
|  | - Повернут игольчатый клапан |  |  |  |
|  | - Дефект кабеля электромагнитного клапана |  |  |  |
| Двигатель насоса не запускается! | - Дефект двигателя | Неисправность устранить |  |  |
|  | - Дефект кабеля |  |  |  |
|  | - Дефект штекера или розетки |  |  |  |
|  | - Дефект защиты электродвигателя |  |  |  |
| Быстрая остановка! | - фильтры засорены | Фильтры прочистить или заменить |  |  |
|  | - Загрязнен фильтр устройства для уменьшения давления |  |  |  |
|  | - Диаметр подающей воду магистрали слишком мал | Увеличить диаметр подающей воду магистрали |  |  |
|  | - Всасывающая воду магистраль слишком слабая или слишком длинная | Возможно, необходимо подключить дополнительно насос для увеличения давления |  |  |

| Машина не выключается | -Переключатель воздушного предохранительного клапана поврежден или переставлен | - Установить переключатель воздухозащиты |
| --- | --- | --- |
|  | - Шланг подачи воздуха поврежден или негерметичен | - Поменять шланг подачи воздуха или проверить компрессор |
|  | -Дефект воздушного крана на распылителе |  |
|  | - Недостающая мощность компрессора |  |
|  | -Магистраль подачи воздуха не подключена к компрессору |  |
| Ход раствора прерывается. (Воздушная пробка) | -Плохое смешивание в смесительной трубе | Добавить больше воды |
|  | - Дефект смесительной спирали | Если нет эффекта, спираль почистить или заменить |
|  | - Дефект муфты электродвигателя |  |
|  | -Воронка подачи в смесительную трубу намокла | Место ввода в смесительную трубу просушить и продолжать работу |
|  | - Комья раствора «забивают» отверстие смесительной трубы | Заменить муфту электродвигателя |
| Ход раствора «толстый-тонкий» | -Недостаточно воды | При недостатке воды увеличить подачу на ок. 10%, через 1/2 мин. медленно вернуть назад в нормальное положение, или подтянуть/заменить части насоса |
|  | - Переключатель водозащиты переставлен или поврежден |  |
|  | - Дефект смесительной спирали, использование неоригинальная спирали |  |
|  | - Устройство для уменьшения давления переставлено или повреждено | другие причины устранить |
|  | - Ротор изношен, поврежден |  |
|  | - Статор изношен или хомут недостаточно затянут |  |
|  | - Дефект хомута (овал) |  |
|  | - Внутренняя поверхность шланга подачи раствора повреждена | Заменить шланг подачи раствора |
|  | - Ротор глубоко | Контролировать смесительную спираль/хомут |
|  | - Использование неоригинальных деталей/узлов |  |
| Высокий уровень воды в смесительной трубе в процессе работы | - Обратное давление в шланге подачи раствора больше, чем давление насоса |  |
|  | -Ротор/статор изношен | Статор подтянуть или заменить |
|  | - Засорение шланга из-за густоты раствора (большое давление вследствие недостатка воды) | Возможно, заменить также ротор |
| Вспыхивает лампочка неисправности | Перегрузка |  |
|  | -Переключатель защиты электродвигателя (16A) выключен (Двигатель насоса) | Переключатель защиты снова включить, смесительную трубу прочистить и при запуске увеличить напор воды |
|  | - Из-за утрамбовки сухого раствора в насосе |  |
|  | -Из-за недостатка воды |  |
|  | -Переключатель защиты электродвигателя (2,5A) выключен (Двигатель барабана) | Прочистить воронку и барабан |
|  | -Загустевший раствор в воронке |  |
|  | Переключатель защиты электродвигателя отключен. |  |
| Загорается лампочка «Изменить направление вращения» | -Токоподводящий кабель тоньше, чем 5x4ммІ |  |
|  | -Длина кабеля более 50м |  |
|  | -1 фазы не хватает |  |
|  | -Напряжение слишком низкое | Изменить направление вращения на реверсивном переключателе |
|  | -Неправильное направление вращения |  |

ВНИМАНИЕ!

Согласно правилам техники безопасности Германского строительного общества лица, занимающиеся устранением загрязнения автомата, должны в целях соблюдения мер личной безопасности надевать защитные очки и не касаться раствора.

2

1

3

-	Отключить двигатель барабана (1)

-	Двигатель насоса коротко пустить в обратном направлении, для этого:

-	перевести главный реверсивный переключатель (загорается лампочка направления вращения (2))

- Выходное отверстие трубы насоса закрыть пленкой

- нажать синюю кнопку «обратный ход» (3) (подача воды автоматически прекращается), пока давление  на манометре не упадет до 0.

Ослабить гайку на фланце, чтобы выпустить остатки давления.

- Соединения шланга разъединить, шланг прочистить.

Относительно освобождения подающего раствор шланга от остатков раствора см. стр.18.

Мероприятия в случае отключения электроэнергии

Подающие раствор шланги должны быть сразу же промыты. Промывание можно осуществить через водоразборный кран. Устройство для прочистки (из комплекта поставщика) подключить сначала к шлангу подачи раствора, затем к водоразборному вентилю. Открыть кран и сначала «выдавить» остатки раствора, а затем прочистить с помощью мокрой губки.

ВНИМАНИЕ!

Перед разъединением соединительных элементов убедитесь в том, что шланги не под давлением (следите за показанием манометра давления раствора)!

Стяжной болт расслабить, удалить насос, ротор извлечь из статора и тщательно прочистить. Фланец или вторичный смеситель  (ROTOMIX или ROTOQUIRL) прочистить. При помощи шпателя и воды прочистить смесительную зону и смесительную спираль. Насос собрать и укомплектовать для работы.

Мероприятия в случае прекращения подачи воды

При помощи всасывающей сетки (Aрт.№. 00 00 69 06) обеспечить машину чистой водой из накопительного резервуара.

Мероприятия в случае угрозы морозоопасности

После чистки машины остановить подачу воды.

Извлечь смесительную спираль.

Открыть водоразборный вентиль, спустить воду из шланга.

Прекратить подачу воды, водяной шланг отсоединить и вылить остатки воды.

На водяном оборудовании открыть спускной кран

Подающий воздух шланг отсоединить от распылителя и присоединить его к впуску воды.

Включить главный реверсивный переключатель и нажать зеленую кнопку «ВКЛ».

Включить воздушный компрессор

Нажать кнопку подачи воды. Вода будет нагнетаться при этом сжатым воздухом! (1,5 бар в течении ок. 1 минуты).

Подающие раствор шланги разъединить и освободить (просушить).

Теперь машина до последней секции, включая шнековый насос, полностью пустая. И все же при ее запуске на следующий день необходимо соблюдать меры предосторожности.

Tранспортировка

Сначала отключить главный токоподводящий кабель, после чего отсоединить другие.

Прекратить подачу воды.

При желании отсоединить смесительную трубу.

G 54 E состоит из двух частей (смесительной трубы и резервуара для материала), которые можно транспортировать отдельно.

ВНИМАНИЕ!

Перед разъединением сегментов убедитесь, что шланги находятся не под давлением (следите за показанием манометра давления раствора).

Фильтры компрессора прочищать еженедельно в зависимости от интенсивности работы. При сильном загрязнении фильтры следует заменить.

Примечание:

Фильтры располагаются шершавой стороной внутрь!

Фильтры устройства для уменьшения давления должны прочищаться раз в две недели, при необходимости их также необходимо заменить на новые.

Латунный фильтр подачи воды контролируется ежедневно.

Вдувающий кожух PFT для G 5 (Арт.№ 20 60 02 13)

Вдувающий кожух -PFT служит для подачи сухого материала в G 54 E при помощи  SILOMAT-устройства. Если материал израсходован и об этом есть сигнал из воронки G 54, штукатурная машина останавливается.

Передающий кожух PFT для G 5 (Aрт.№. 20 60 05 00)

Передающий кожух -PFT служит для подачи сухого материала непосредственно из Silo / контейнера. Если он пуст и об этом есть сигнал из воронки G 54 E, смесительный насос останавливается.

ROTOMIX D-насос с 35-й муфтой (Aрт.№. 20 11 80 00)

Дополнительный смеситель для более тщательного растворения и смешивания материала приводится в действие непосредственно кулачком ротора. Объем - ок.  1,2 л.

Необходимо соблюдать рекомендации производителя материала!

ROTOQUIRL II с 35-й муфтой (Aрт.№ 20 11 84 00)

Дополнительный	смеситель для более тщательного растворения и смешивания материала. Приводится в действие  непосредственно кулаком ротора. Объем -  ок. 4,2 л.

Необходимо соблюдать рекомендации производителя материала!

Дистанционный диск барабана для крупнофракционной штукатурки (Aрт.№ 20 10 19 00)

Увеличивает расстояние между барабаном и дном контейнера для материала на 3 мм.

Сопло-насадка для подачи воды с Geka-муфтой (Aрт.№ 20 21 58 00)

Для лучшего впрыскивания воды в смесительную зону при низком факторе воды.

Схемы электродвигателя  0,37 / 4 кВт............................................................................................................28         Схемы электродвигателя 0,37 / 5,5 кВт	.29

Перечень элементов узла «Контейнер с рамкой»	.30

Перечень элементов узла «Барабан»	.32

Перечень элементов узла «Электропривод»	.34

Перечень элементов узла «Смесительная труба»	.36

Перечень элементов узла «Блок управления» до03.2002.......................................................................................38

Перечень элементов узла «Блок управления» 	.40

Перечень элементов узла «Блок управления» до 03.2003	.42

Перечень элементов узла «Воздушное оборудование и воздушный компрессор»	.44

Перечень элементов узла «Насос для повышения давления»	.46

Перечень элементов узла «Водяное оборудование»	.48

Перечень элементов узла «Насадка «чистая штукатурка»»	.50

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | ### Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 20 20 78 19 |  | Нарезной винт M8 x 16 с гайкой |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 00 00 21 13 |  | Защитная сетка с круглой стальной рамкой |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 00 05 33 70 |  | Ковш для материала G 54 E RAL2004 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 00 00 13 40 |  | Антиподпорный щит G 4 RAL2004 |  |  |
| 5 |  | 2 |  | 20 10 10 10 |  | Откидной винт с кольцом D 4,5 |  |  |
| 6 |  | 6 |  | 20 20 63 14 |  | Винт с полукруглой низкой головкой M8 x 16 DIN 603 оцинкованный |  |  |
| 7 |  | 8 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 10 11 02 |  | Уплотнитель для выходного отверстия |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 00 01 13 86 |  | Рычаг затвора G 4 с шариковой кнопкой |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 00 00 25 84 |  | Рычаг затвора G 4 1 храповой остановRAL2004 |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 70 61 10 |  | Шариковая кнопка формы C, DIN 319 |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 20 72 10 |  | Гайка M 10 DI 985 оцинкованная |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 20 78 02 |  | Винт нарезной M8 x 50 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 14 |  | 2 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка М8 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 15 |  | 2 |  | 00 04 89 96 |  | Ручка съемная G 54 E RAL2004 |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 00 04 91 83 |  | Полозья G 5 C окантованные RAL2004 |  |  |
| 17 |  | 3 |  | 00 00 11 15 |  | Ролик рулевой передачи G 4.66 |  |  |
| 18 |  | 1 |  | 00 00 11 16 |  | Ролик с двойным стопором G 4.66 |  |  |
| 19 |  | 16 |  | 20 20 87 02 |  | Винт нарезной M8 x 10 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 20 |  | 16 |  | 20 20 91 00 |  | Пружинная шайба B 8 DIN 127 оцинкованная |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 20 10 23 20 |  | Устройство для чистки смесительной трубы насосов D и R |  |  |
| 22 |  | 1 |  | 20 10 23 00 |  | Чистящий валик |  |  |
| 23 |  | 2 |  | 20 20 62 00 |  | Гайка M6 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 24 |  | 2 |  | 20 20 93 00 |  | U-шайба B6,4 DIN 125 оцинкованная |  |  |
| 25 |  | 2 |  | 20 20 71 07 |  | Винт нарезной М5 x 16 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 26 |  | 1 |  | 00 03 47 26 |  | Пылеулавливатель для компрессора G 5 |  |  |
| 27 |  | 1 |  | 00 01 99 64 |  | Клеммная колодка с резиновым фартуком G 5 RAL9002 |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.№- |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 20 10 17 10 |  | Гайка барабана M24 RAL 2004 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 00 04 91 79 |  | Барабан G 54 глубок. RAL2004 |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 10 18 10 |  | Крепеж барабана |  |  |
| 4 |  | 4 |  | 20 20 91 10 |  | Пружинная шайба B 12 DIN 127 оцинкованная |  |  |
| 5 |  | 4 |  | 20 20 90 00 |  | U-шайба B 13 DIN 125 оцинкованная |  |  |
| 6 |  | 4 |  | 20 20 99 61 |  | Винт нарезной M12 x 20 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 00 04 89 83 |  | Электропривод 0,3кВт 12об/м RAL2004 NORD |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 10 15 02 |  | Дистанционная шайба барабана 1,5 мм оцинкованная |  |  |

|  | Пoз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 04 76 21 |  | Откидной фланец G 54 с бугельной трубой RAL2004 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 00 04 67 94 |  | Электропривод EFQ 5,5кВт 400U, RAL2004 |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 42 41 03 |  | Кабель подключения электропривода 1,9 м с CEE-штекером |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 42 88 00 |  | CEE-штекер 7 x 16A 6h, ¹ 742 |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 43 09 30 |  | Наружное винтовое соединение PG 16 |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 10 29 10 |  | Захват с круглой улавливающей воронкой G 4, с винтами и гайками |  |  |
| 7 |  | 2 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 8 |  | 2 |  | 20 20 77 00 |  | Винт нарезной M8 x 60 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 9 |  | 4 |  | 20 20 72 00 |  | Гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 10 |  | 2 |  | 20 20 78 00 |  | Винт нарезной M 8 x 30 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 10 29 01 |  | Защитная труба для захвата G4 |  |  |
| 12 |  | 2 |  | 20 20 78 01 |  | Винт нарезной M 8 x 35 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 20 85 22 |  | Шплинтовой болт 8 H11 x 58 x 54 с оцинкованной гайкой и шплинтом |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 20 10 08 01 |  | Затвор с предохранителем |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 20 99 71 |  | Закрытая гайка для затвора M14x1,5 |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 20 20 99 74 |  | Натяжной болт для затвора |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 20 54 76 02 |  | Трубчатый разрезной штифт 5x36 DIN 1481 |  |  |
| 18 |  | 2 |  | 20 20 85 19 |  | Трубчатый разрезной штифт 8x40 DIN 1481 |  |  |
| 19 |  | 1 |  | 20 10 08 03 |  | Рычаг затвора |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 20 10 08 04 |  | Возвратная пружина |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 20 10 08 02 |  | Стопор затвора |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 20 10 06 56 |  | Смесительная труба G 4 PRIMA RAL2004 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 20 10 09 00 |  | Уплотнитель откидного фланца G4 микропористая резина 20 x 15 x 750 |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 10 10 10 |  | Откидной винт D 4,5 с кольцом |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 10 12 02 |  | Шарнирная ось откидного фланца электропривода, оцинкованная |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 11 87 80 |  | Стяжной болт M16x360 оцинкованный 1 комплект = 2 штук |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 00 02 13 99 |  | Ротор D5-2,5 L |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 00 01 05 45 |  | Статор TWISTER D5-2,5 |  |  |
| 8 |  | 2 |  | 20 20 11 00 |  | Geka-муфта 1" IG |  |  |
| 9 |  | 3 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель Geka-муфты (VPE=50 шт.) |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 20 16 50 |  | Geka-муфта для заглушки |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 21 70 01 |  | Манометр давления раствора 25 мм LW24 |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 21 61 10 |  | Манометр 0-100 бaр, глицерин, 1/4" внизу, D = 63мм |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 19 92 00 |  | Муфта 25M- часть 1" IG LW24 с уплотнителем |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 20 19 93 00 |  | Муфта 25V-часть 1" IG LW24 |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 19 93 01 |  | Муфта 25V-Часть 1 |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 20 20 32 60 |  | Двойной румпель 1 1/4" x 40 №. 23 оцинкованный |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 00 04 16 64 |  | Напорный фланец D-насоса G 4,оцинкованный 1 1/4" IG |  |  |
| 18 |  | 4 |  | 20 20 99 21 |  | Гайка M16 DIN 6331 оцинкованная |  |  |
| 19 |  | 2 |  | 20 20 99 20 |  | Гайка нарезная M16 DIN 934 оцинкованная |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 00 04 86 29 |  | Смесительная спираль G 4/G 5 кованая RAL2004 |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт-№. |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 00 22 50 |  | Контрольная лампа со штепсельным цоколем, желтая, без лампы накаливания, фронтальная установка H2 |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 20 45 91 01 |  | Лампа накаливания 42V 2W штепсельный цоколь BA 9S |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 00 00 22 51 |  | Контрольная лампа со штепсельным цоколем. Красная. Без лампы накаливания, фронтальная установка H1 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 45 52 01 |  | Рукоятка главного реверсивного переключателя Aрт. № 20455200 |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 45 52 00 |  | Главный реверсивный переключатель |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 45 59 04 |  | Контактный элемент EK10 1 закрывающий |  |  |
| 7 |  | 4 |  | 20 45 59 03 |  | Фиксирующий адаптер |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 00 05 59 84 |  | Кнопка синяя M22 замена для Aрт.№. 20455915 |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 20 45 59 04 |  | Контактный элемент EK10 1 закрывающий |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 45 58 01 |  | Кнопка пуска воды |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 45 59 04 |  | Контактный элемент EK10 1 закрывающий |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 45 5720 |  | Зеленая кнопка-лампа |  |  |
| 13 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 20 45 59 10 |  | Красная кнопка «ВЫКЛ» |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 45 59 11 |  | Контактный элемент 1 открывающий |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 20 42 85 01 |  | Штекер 4-контактный, HAN 3A |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 20 42 86 05 |  | Корпус наконечника 4 + 5-пол. |  |  |
| 18 |  | 1 |  | 20 43 12 00 |  | Заглушка PG 11 |  |  |
| 19 |  | 1 |  | 20 42 86 06 |  | Штифтовой наконечник 4-контактный HAN 3A |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 20 42 98 00 |  | Навесной соединительный зажим управления, 4-контактный, гнездо |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 20 42 86 07 |  | Гнездовой наконечник, 4- контактный, HAN 3A |  |  |
| 22 |  | 1 |  | 20 42 86 04 |  | Навесной корпус 4/5- контактный, HAN 3A/HA 4 |  |  |
| 23 |  | 1 |  | 20 45 55 00 |  | Ручной/автоматический переключатель 400V |  |  |
| 24 |  | 1 |  | 20 45 45 10 |  | Ручка с винтом для переключателя контактов |  |  |
| 25 |  | 1 |  | 20 42 51 00 |  | CEE-приборный штекер 5 x 32A 6h красный №. 391 |  |  |
| 26 |  | 1 |  | 20 44 45 00 |  | Ключ от блока питания 3мм |  |  |
| 27 |  | 1 |  | 00 03 62 49 |  | Замок блока управления |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 00 00 93 71 |  | Переключатель защиты электродвигателя 10-16A PKZM 0-16 Q2/Q5 |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 00 02 14 01 |  | Вспомогательный контакт Клёкнера/Мёллера NHI-11-PKZO |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 00 00 93 69 |  | Переключатель защиты электродвигателя 1-1,6A PKZM 0-1,6 Q3 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 44 66 10 |  | Воздухозащита DIL EM 10 42V 50Hz/48V 60Hz K2 |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 44 69 00 |  | Вспомогательный контакт 11 DIL EM K2 |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 45 04 10 |  | Вспомогательный контакт 31 DIL M, структура K1 |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 20 44 71 00 |  | Воздухозащита DIL 0M 42V K1 |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 45 27 51 |  | Фазовое следящее устройство 200-500V Typ FPF 2 K7 |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 20 46 08 00 |  | Трансформатор управления 230/400V 42V (70VA) слаботочный предохранитель 30мм T1 |  |  |
| 10 |  | 2 |  | 20 41 90 70 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 30, 0,5A |  |  |
| 11 |  | 2 |  | 20 41 92 50 |  | Предохранительный элемент TRKS 4/1-SI (5x30) |  |  |
| 12 |  | 2 |  | 00 00 73 72 |  | Предохранительный патрон с плавкой вставкой |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 41 90 21 |  | Слаботочный предохранитель 5 x 20, 2,0A, инерционный |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 20 41 92 30 |  | Предохранительный элемент, серый 20mm предохранитель |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 00 00 73 73 |  | Предохранительный патрон с плавкой вставкой многогранный/оранжевый |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 00 00 85 18 |  | CEE-навесная розетка 7 x 16A 6h красн., типа 13327/B X6 |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 20 42 72 10 |  | Штепсельная навесная розетка 16A серая, № 10199 X7 |  |  |
| 18 |  | 2 |  | 20 42 66 10 |  | CEE-навесная розетка 4 x 16A 6h rot Nr.144, фланец 71 x 87 X4/X5 |  |  |
| 19 |  | 3 |  | 20 43 09 30 |  | Наружное винтовое соединение PG 16 |  |  |
| 20 |  | 3 |  | 20 43 09 44 |  | Контргайка наружного винтового соединения PG 16 |  |  |

| Поз. | Шт. | Aрт.-№ | Наименование изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 00 00 22 50 | Контрольная лампа, желтая, штепсельный цоколь, без лампы накаливания, фронтальная установка H2 |
| 2 | 3 | 20 45 91 01 | Лампа накаливания 42V 2W, штепсельный цоколь BA 9S |
| 3 | 1 | 00 00 22 51 | Контрольная лампа. Красная, без лампы накаливания, фронтальная установка H1 |
| 4 | 1 | 20 45 52 00 | Главный реверсивный переключатель Q1 |
| 5 | 1 | 20 45 52 01 | Гриф главного реверсивного переключателя, Aрт.455200 |
| 6 | 1 | 00 05 59 84 | Кнопка синяя M22 S5 |
| 7 | 2 | 00 05 38 35 | Контактный элемент 1 закрывающий M22 |
| 8 | 2 | 00 05 38 36 | Контактный элемент 1 открывающий M22 |
| 9 | 4 | 00 05 38 34 | Фиксирующий адаптер для переключательного элемента |
| 10 | 2 | 00 05 38 39 | Кнопка без нажимательной пластины M22 |
| 11 | 1 | 00 05 38 43 | Нажимательная пластина, синяя/Reset M 22 |
| 12 | 4 | 00 05 38 30 | Нажимательная мембрана для кнопки IP 67 |
| 13 | 1 | 00 05 59 56 | Кнопка пуска воды M22 S1 |
| 14 | 1 | 00 05 34 82 | Кнопка для регулятора давления, черная, жидкость M22 |
| 15 | 1 | 00 05 59 52 | Зеленая кнопка-лампа M22 H3 |
| 16 | 1 | 00 05 38 35 | Контактный элемент 1 закрывающий M22 |
| 17 | 1 | 00 05 38 33 | Зеленая кнопка-лампа M22 |
| 18 | 1 | 00 05 38 80 | Светящийся элемент зеленый 30V H3 |
| 19 | 1 | 00 05 38 86 | LED -элемент сопротивления на 42V |
| 20 | 1 | 00 05 59 83 | Кнопка красная «ВЫКЛ», комплект M22 S3 |
| 21 | 1 | 00 05 38 37 | Кнопка красная «ВЫКЛ» M22 |
| 22 | 1 | 20 42 85 01 | Штекер 4- контактный, HAN 3A S12 |
| 23 | 1 | 20 42 86 05 | Корпус наконечника 4+5- контактный |
| 24 | 1 | 20 43 12 00 | Заглушка PG 11 |
| 25 | 1 | 20 42 86 06 | Штифтовой наконечник 4- контактный HAN 3A |
| 26 | 1 | 20 42 98 00 | Навесной соединительный элемент управления 4- контактный HAN 3A |
| 27 | 1 | 20 42 86 07 | Гнездовой наконечник 4- контактный, HAN 3A |
| 28 | 1 | 20 42 86 04 | Навесной корпус 4/5- контактный, HAN 3A/HA 4 |
| 29 | 1 | 20 45 55 00 | Ручной/автоматический переключатель 400V Q4 |
| 30 | 1 | 20 45 45 10 | Гриф с винтом для переключателя контактов |
| 31 | 1 | 20 42 51 00 | CEE-штекер для навесных приборов 5 x 32 A 6h красный № 391 X1 |
| 32 | 1 | 20 44 45 00 | Ключ от блока управления |
| 33 | 1 | 00 03 62 49 | Замок блока управления (двойная заливка) |

|  | Пoз. |  | Шт. |  | Арт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 00 79 15 |  | Воздушный компрессор LK 250 kpl. |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 20 20 20 00 |  | EWO-муфта M-частьl1/4"AG не блокируется |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 42 79 00 |  | CEE-штекер 4 x 16A 6h красный № 252 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 13 12 00 |  | Предохранительный клапан 3,5бар с уплотнителем |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 13 47 00 |  | Уплотнитель 13 x 20 x 2 |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 20 36 50 |  | Колено 1/4" IG-AG Nr.92 оцинкованное |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 00 04 22 62 |  | Воздушная арматура G 54 . |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 44 76 60 |  | Регулятор давления PS3/AF1 HMRS, 1/4" 0,9-1,2 бар, открывающий |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 20 13 51 10 |  | Регулятор давления типа FF53-5,1/4" 2-3 бар, 3-контактный, открывающий |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 20 37 12 |  | Винтовое латунное соединение 1/4" для регулировки давления |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 00 03 75 69 |  | Воздухораспределительная труба 1/2" G 5 c |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель Geka-муфты (VPE=50штук) |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 20 13 00 |  | Geka-муфта 1/2" IG |  |  |
| 14 |  | 3 |  | 00 00 28 11 |  | Трубная гайка G 1/2" |  |  |
| 15 |  | 2 |  | 20 20 93 15 |  | U-шайба B 21 DIN 125 оцинкованная |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 20 21 90 50 |  | Обратный клапан 1/2" IG |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 20 19 04 10 |  | Винтовое соединение для шлангов 1/2" AG насадка 1/2" |  |  |
| 18 |  | 2 |  | 20 20 25 00 |  | Шланговые клеммы 20-23 (VPE=10штук) |  |  |
| 19 |  | 1 |  | 20 21 35 02 |  | Водяной/воздушный шланг 1/2" x 960мм |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 20 19 04 00 |  | Винтовое соединение для шлангов 3/8" AG насадка 1/2" |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 20 20 36 03 |  | Колено 3/8" IG № 90 оцинкованное |  |  |
| 22 |  | 1 |  | 20 20 21 01 |  | EWO-муфта V-часть 3/8" AG |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 04 97 93 |  | Насос для увеличения давления 54 E 400V PK65 наружный |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 00 00 11 30 |  | Насос для увеличения давления AV3 PK65N |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 20 54 00 |  | Ниппель для уменьшения сечения 1" AG 1/2" IG №241 оцинкованный |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 20 36 10 |  | Колено 1/2" IG-AG №241 оцинкованное |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 19 04 10 |  | Винтовое соединение для шлангов 1/2" AG насадка 1/2" |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 20 25 01 |  | Шланговая клемма 20-23 |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 20 21 36 12 |  | Водяной/воздушный шланг 1/2" x 500мм |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 42 41 10 |  | Кабель подключения электродвигателя 0,8м, CEE-штекер 4 x 16A 6h, красн, кольцо 4 мм |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 00 04 11 27 |  | Наружное винтовое соединение 20 x 1,5 |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 42 79 00 |  | Штекер CEE 4 x 16A 6h красн., № 252 |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель Geka-муфты (VPE=50 штук) |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 15 20 00 |  | Грязеулавливающий фильтр Geka-муфты |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 20 09 10 |  | Geka-муфта 3/4" AG |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 20 20 50 00 |  | Уменьшающий сечение ниппель 1" AG-3/4" IG№ 241 |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 20 38 60 |  | Дуга 1" 45 ° IG-AG № 40 оцинкованная |  |  |
| 16 |  | 4 |  | 20 20 62 00 |  | Предохранительная гайка М6 DIN 985 оцинкованная. |  |  |
| 17 |  | 4 |  | 20 20 93 00 |  | U-шайба B6,4 DIN 125 оцинкованная |  |  |
| 18 |  | 4 |  | 20 20 71 07 |  | Винт нарезной M5 x 16 DIN 933 оцинкованный |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 00 04 97 00 |  | Водяная арматура G 54 E,. 1500l RAL2004 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 20 21 35 00 |  | Водяной/воздушный шланг 1/2" x 580мм |  |  |
| 3 |  | 4 |  | 20 20 25 01 |  | Шланговая клемма 20-23 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 20 15 00 |  | Geka-муфта 1/2" насадка |  |  |
| 5 |  | 2 |  | 20 20 17 00 |  | Уплотнитель Geka-муфты (VPE=50 штук) |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 19 04 10 |  | Винтовое соединение для шланга 1/2" AG насадка 1/2" |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 20 20 36 10 |  | Колено 1/2" IG-AG № 92 оцинкованное |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 00 04 91 35 |  | Клемма-хомут измерителя воды G 54 RAL2004 |  |  |
| 9 |  | 2 |  | 20 20 72 00 |  | Предохранительная гайка M8 DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 10 |  | 3 |  | 20 20 61 00 |  | Винт нарезной M8 x 20 DIN 933 оцинкованный |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 15 60 10 |  | Фибровый уплотнитель 24 x 18 x 2 |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 20 20 31 07 |  | Ниппель 1/2" плоский с накидной гайкой 3/4" для водяной арматуры |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 20 21 90 00 |  | Обратный клапан 3/4" IG |  |  |
| 14 |  | 2 |  | 20 20 51 10 |  | Ниппель для уменьшения сечения арматуры 4" AG 1/2" IG № 241 |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 20 20 40 00 |  | Т-образная деталь арматуры 1/2" IG 1/2" IG 1/2" AG №134 оцинкованная |  |  |
| 16 |  | 1 |  | 20 21 50 00 |  | Кран для шланга 1/2" |  |  |
| 17 |  | 1 |  | 20 20 12 00 |  | Geka-муфта 3/4" IG |  |  |
| 18 |  | 1 |  | 00 05 33 91 |  | Крепление арматуры G 54 E RAL2004 |  |  |
| 19 |  | 1 |  | 20 20 99 85 |  | Скоба из круглой стали M8 x 3/4" x 43 оцинкованная |  |  |
| 20 |  | 8 |  | 20 20 93 13 |  | U-шайба B 8,4 DIN 125 оцинкованная |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 20 20 72 00 |  | Предохранительная гайка DIN 985 оцинкованная |  |  |
| 22 |  | 2 |  | 20 20 63 14 |  | Винт с полукруглой низкой головкой M8 x 16 DIN 603 оцинкованный |  |  |
| 23 |  | 1 |  | 20 21 64 31 |  | Манометр 0-4 бар 1/4" сзади, D = 50 мм |  |  |
| 24 |  | 1 |  | 00 01 99 13 |  | Манометр 0-16 бар 1/4" сзади, D = 50 мм |  |  |
| 25 |  | 1 |  | 20 20 58 80 |  | Винт-заглушка 1/2" DIN 910 |  |  |
| 26 |  | 1 |  | 00 03 92 86 |  | Арматурный блок - литейная оловянно-цинковая бронза DK 06 FN-1/2" E |  |  |
| 27 |  | 4 |  | 20 15 61 00 |  | Заглушка с О - кольцом R 1/4", D06FN |  |  |
| 28 |  | 2 |  | 00 04 04 28 |  | Клапан водоспуска арматурного блока из литейной оловянно-цинковой бронзы |  |  |
| 29 |  | 1 |  |  |  | O-кольцо 18 x 2,5 DIN 3771-NBR 70 |  |  |
| 30 |  | 1 |  |  |  | O-кольцо 6 x 1,5 DIN 3771-NBR 70 |  |  |
| 31 |  | 1 |  | 00 04 05 80 |  | Гриф регулирующего клапана из литейной стали |  |  |
| 32 |  | 1 |  | 00 04 04 26 |  | Насадка регулирующий клапан из литейной стали |  |  |
| 33 |  | 1 |  | 20 20 51 12 |  | Ниппель, уменьшающий сечение арматуры 3/8" AG 1/4" IG №241 оцинкованный |  |  |
| 34 |  | 1 |  | 20 44 76 50 |  | Регулятор давления PS3/AF1 HMRS, 1/4" 1,9-2,2 бар, закрывающий |  |  |
| 35 |  | 1 |  | 20 20 31 05 |  | Ниппель 1/2" конический с накидной гайкой 3/4" для Aрт.№.20157700 |  |  |
| 36 |  | 1 |  | 20 18 30 00 |  | Измеритель перекачиваемой воды 100-1000л/ч kpl. |  |  |
| 37 |  | 1 |  | 02 01 83 40 |  | Затвор (WDFM тип 1500) |  |  |
| 38 |  | 1 |  | 20 18 51 10 |  | Труба из искусственного материала 150-1500 л/ч |  |  |
| 39 |  | 1 |  | 20 18 32 00 |  | O-кольцо 28 x 3,5 DIN 3771-NBR 70 |  |  |
| 40 |  | 1 |  | 20 18 33 10 |  | Уменьшающая сечение деталь 1" AG - 1/2" IG из искусственного материала |  |  |

|  | Поз. |  | Шт. |  | Aрт.-№ |  | Наименование изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 20 19 00 11 |  | Насадка «Чистая штукатурка» 25mm LW24, сопло 14мм, 30° |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 20 19 20 01 |  | Распылитель с винтовым клапаном 25мм LW24 сопло 14мм |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 20 19 60 00 |  | Распылитель 35мм |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 20 19 00 02 |  | Насадка «чистая штукатурка» 25мм LW24, сопло 14мм |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 20 19 12 00 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 20мм |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 20 19 11 00 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 18мм VPE = 10 шт. |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 20 19 10 00 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 16мм VPE = 10 шт. |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 20 19 09 00 |  | Сопло для насадки «Чистая штукатурка» 14мм VPE = 10 шт. |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 20 19 08 00 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 12мм VPE = 10 шт. |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 20 19 07 00 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 10мм VPE = 10 шт. |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 20 19 07 01 |  | Сопло для насадки «чистая штукатурка» 8мм VPE = 10 шт. |  |  |

| Приведение в действие | Электродвигатель насоса (в зависимости от модели) | 4,0 / 5,5 кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Электропривод барабана | 0,37 / 0,75 кВт |
| Число оборотов | Электродвигатель насоса | ок. / 400 об/мин |
|  | Электропривод барабана | ок. /28 об/мин |
| Потребление электрического тока | Электродвигатель насоса | 8,6 / 11,5 A при 400 V |
|  | Электропривод барабана | 1,1 / 1,75 A при400 V |
| Присоединение к источнику тока |  | 400 V трехфазный ток 50Hz |
|  |  | 32 A |
| Блокировка |  | 3 x 32 A |
| Электрогенераторный агрегат |  | мин. 25 kVA |
| Подключение воды |  | ѕ дюйма, мин. 2,5 бар |
| Мощность насоса | TWISTER D 5-2,5 Z | ок. 22 л/мин |
|  | TWISTER D 6- 3 | ок. 20 л/мин |
| Дистанция нагнетания | макс. При 25 мм  | 30 м |
|  | макс. при 35 мм  | 50 м |
| Производственное давление |  | макс. 30 бар |
| Мощность компрессора |  | 0,25 нмі/мин |
| Масса и объем | Высота наполнения | 900 мм |
|  | Объем воронки | 110 литров |
|  | Объем воронки с приставкой | 240 литров |
|  | Конечная длина | 1150 мм |
|  | Конечная ширина | 650 мм |
|  | Конечная высота | 1520 мм |
|  | Электродвигатель насоса | 49 кг |
|  | Модуль смесительного насоса | 81 кг |
|  | Модуль ковша | 147 кг |
|  | Компрессор | 23 кг |
|  | Общая масса | 250 кг |
| Уровень звука |  | 77±1 dB(A) |
| *Значения величин взяты в расчете на высоту нагнетания, техническое состояние насоса, тип модели и качество/состав раствора |  |  |

| Схема электродвигателя стр.28 |  | Электрический ток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединение через переключатель FI | Компрессор | Водяной насос | Барабан смесителя | Электродвигатель |

Схема электродвигателя  стр.29

|  |  |  |  |  | Пуск воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дистанционное управление |  |  |  |  |  |
| Выкл |  | Переключатель воздушного давления |  | Реверс |  |  |  |
| Вкл |  | Переключатель водяного давления |  |  |  |  |  |
|  | Работа |  | Смесительный насос |  | Магнитный клапан | Ошибка (повреждение) | Направление вращения |

Мы заботимся о ходе дел

Кнауф PFT ООО & Co.KG

А/Я 60  D-97343 Ипхофен

Айнерсхаймерштрассе 53  D-97346 Ипхофен

Телефон	0 93 23/31-760

Tелефакс	0 93 23/31-770

E-Mail	info@pft-iphofen.de

Internet	www.pft.de

Art.Nr. 00 05 96 90  PFT G 54 E (D)– D/0.15M/04.2003

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG
© Copyright by PFT Iphofen. Printed in GERMANY